生态环境局

师环审〔2020〕3号

关于哈密和利建筑工程有限公司建筑材料产品生产建设项目环境影响报告表的批复

哈密和利建筑工程有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制的《哈密和利建筑工程有限公司建筑材料产品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，批复如下：

- 该项目位于兵团第十三师火箭农场九连产业聚集区，项目用地为租用哈密市跃进暖气炉业厂闲置场地，地理坐标为东经93°22′43.79″，北纬42°51′39.67″。项目占地面积12322.76m2，占地类型为工业用地。工程建设规模为年产铝合金门窗18000 m2，年产塑钢门窗12000 m2。建设内容包括塑钢、铝合金门窗生产线及配套的环境保护公用辅助设施等。项目总投资1066万元，其中环保投资82万元，占总投资7.69%。

二、该项目符合国家和地方相关法律法规和产业政策要求。污染物排放量为非甲烷总烃0.1t/a。在严格落实报告表提出的各项污染防治和本批复要求的前提下，综合各方面因素，从环境保护角度，我局原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作:

（一）认真落实施工期环境保护措施。重点做好施工期的生态保护、降噪、防尘措施及施工后的场地恢复工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实运营期大气污染防治措施。运营期间对塑钢生产线加工过程产生的粉尘采取集气罩收集，袋式除尘器处理经15米高排气筒排放，铝合金生产线加工过程产生的粉尘采用2台移动式除尘器收集处理，粉尘污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放标准浓度限值；塑钢生产线打胶热熔过程产生的VOCs采用UV光解，活性炭进行吸附经15米高排气筒排放，有组织废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放标准浓度限值。

（三）严格落实水污染控制措施。运营期生活污水经厂区内地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于厂区洒水降尘及绿化。

（四）加强噪声污染控制。生产线选用低噪设备并加装隔声垫及减震措施，同时加强设备的维修维护，使其维持在最佳工作状态，从声源处降低噪声影响，使项目区厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值要求。

（五）加强固体废弃物的分类管理和利用。除尘设备回收的粉尘和废弃物由废品收购站进行回收利用，办公生活垃圾集中收集，放置在指定区域，由园区环卫部门统一清运至哈密市垃圾填埋场处理。

（六）在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。建立防止火灾等事故发生的应急处理系统、应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。加强对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生。加大风险监测和监控力度，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，确保预案的可操作性和有效性，报十三师生态环境局备案。

四、该项目建设必须严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年4月1日

十三师生态环境局                 2020年4月1日印发