生态环境局

师环审〔2020〕33号

关于兵团第十三师黄田农场庙尔沟中型灌区节水配套改造项目环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第十三师水利工程管理服务中心：

你单位报送的由新疆新达广和环保科技有限公司编制的《兵团第十三师黄田农场庙尔沟中型灌区节水配套改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于第十三师黄田农场一连、二连、三连，地理位置介于东经93°15′-94°23′，北纬42°35′-43°05′。建设内容：对黄龙岗支渠 A 段（K0+000—K2+326）进行改线新建，黄龙岗支渠 B 段（K0+000—K3+760）和二连支渠（K0+000—K1+500）进行防渗改建，共计7.586km，防渗结构形式为梯形现浇混凝土渠道，改造渠系建筑物23座，其中节制分水闸21座，圆管涵2座；为一连、二连、三连实施自压管道灌溉系统建设，自压系统骨干管网工程建设管道里程数13.47km，配套超声波流量计量设备8套，设计选用DE250~DN900的PVC管、FRP管（玻璃钢管），控制灌溉面积3.94万亩。

- 项目总投资1700万元，其中环保投资52万元，占总投资比例3.05%。

二、该项目符合国家和地方相关法律法规和产业政策要求。在严格落实报告表提出的各项污染防治和本批复要求的前提下，综合各方面因素，从环境保护角度，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作:

（一）落实施工期大气污染防治措施。规范施工营地，施工路段靠近居民区时施工区域设置2.5米高围挡，围挡地段设置防溢座，确保围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；堆放砂石料、拌合站水泥等易飞扬的建筑材料时必须加盖篷布，并用编织袋装土压脚；施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运，覆盖篷布或者防尘网；加强机械、车辆的维护和管理；合理安排施工计划，施工场地、施工道路采取洒水和及时清扫的抑尘措施；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗；合理规划运输线路，控制车速；遇到四级或四级以上大风天气，立即停止施工作业。采取以上措施后，施工场地扬尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。加强对施工机械、车辆的维护和管理，施工机械尾气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。临时生活区食堂配置油烟净化器处理后通过高于食堂房顶1.5米的排气筒排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。

（二）落实施工期噪声污染防治措施。选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排高噪声施工作业时间，振动较大的固定机械设备加装减振机座与隔声装置；固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；禁止夜间施工作业，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运输车辆禁止鸣笛，设置限速标志，运输沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

（三）落实施工期水污染防治措施。施工场地内设置防渗隔油沉淀池，施工机械设备及车辆清洗废水集中收集排入隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，管道试压废水水质较简单，直接用于场地洒水降尘；施工生活区设置环保厕所，并做好防渗，清掏用于农田施肥。施工结束后，对隔油沉淀池及环保厕所进行拆除、掩埋、填平、恢复施工迹地。

（四）加强固体废弃物的分类管理和利用。

1.项目施工期产生的固体废物主要包括弃土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。该项目弃方用做渠道两侧周边平整，其余永久弃渣运至农场指定渣土场处置；建筑垃圾可分类回收的交由废物收购站处理，不可回收的其他建筑垃圾统一清运至农场指定建筑垃圾填埋场处置；施工期生活垃圾收集后定期拉运至生活垃圾站处置，严禁任意抛洒、任意掩埋至周边区域内。

2.项目运营期产生的固体废物为清理渠道淤积的少量泥沙，由垃圾车运往农场指定建筑垃圾填埋场进行处理。

（五）加强生态保护措施。施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，合理安排施工进度，施工完毕后及时平整土地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。项目施工不占用耕地、林地、居住用地，不涉及居民搬迁。

四、该项目建设必须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年11月17日

第十三师生态环境局                2020年11月18日印发