生态环境局

师环审〔2020〕34号

关于新疆生产建设兵团第十三师2020年农村饮水工程维修养护项目环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第十三师水利工程管理服务中心：

你单位报送的由新疆新达广和环保科技有限公司编制的《新疆生产建设兵团第十三师2020年农村饮水工程维修养护项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于第十三师红星一场场部、红星二场场部、黄田农场一连和二连、红星四场十连及红山农场十二连。建设内容：主要为饮用水工程维修养护，重点对团场水量不足、用水不便、水质不达标的人饮水工程的维修养护建设。项目涉及5个农牧团场的2个单团供水工程、2个跨连集中供水工程和4个单连供水工程。具体为红星一场新增消毒设施；红星二场新增配套远程信息化监控设备，并对二级泵站、低压控制室进行更新；黄田农场一连更新连队内部管网，并更新水源井设备2套；黄田农场二连更换除棉花加工厂片区以外的其他2个片区内部管网并更新水源井设备3套；红星四场十连新建水源井1眼，并配套输水管道；红山农场十二连更新改造人饮管道，并入十三连主管道，共用水源井1眼。

- 项目总投资429.98万元，其中环保投资15万元，占总投资比例3.49%。

二、该项目符合国家和地方相关法律法规和产业政策要求。在严格落实报告表提出的各项污染防治和本批复要求的前提下，综合各方面因素，从环境保护角度，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作:

（一）落实施工期大气污染防治措施。规范施工营地，施工路段靠近居民区时施工区域设置2.5米高围挡，围挡地段设置防溢座，确保围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；堆放砂石料、拌合站水泥等易飞扬的建筑材料时必须加盖篷布，并用编织袋装土压脚；施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运，覆盖篷布或者防尘网；加强机械、车辆的维护和管理；合理安排施工计划，施工场地、施工道路采取洒水和及时清扫的抑尘措施；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗；合理规划运输线路，控制车速；遇到四级或四级以上大风天气，立即停止施工作业。采取以上措施后，施工场地扬尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。加强对施工机械、车辆的维护和管理，施工机械尾气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。临时生活区食堂配置油烟净化器处理后通过高于食堂房顶1.5米的排气筒排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。

（二）落实施工期噪声污染防治措施。选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排高噪声施工作业时间，振动较大的固定机械设备加装减振机座与隔声装置；固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；禁止夜间施工作业，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；加强施工期间道路交通的管理，运输车辆禁止鸣笛，设置限速标志，运输沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

（三）落实施工期水污染防治措施。施工场地内设置防渗隔油沉淀池，施工机械设备及车辆清洗废水集中收集排入隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，管道试压废水水质较简单，可直接洒水降尘；施工生活区设置环保厕所，并做好防渗，施工结束后清掏用于农田施肥。施工完毕对隔油沉淀池及环保厕所进行拆除、恢复施工迹地。

（四）加强固体废弃物的分类管理和利用。项目管线施工挖出的土方大部分用于回填，路面拆除过程中产生的弃方经收集后统一清运至农场指定建筑垃圾填埋场处置。施工产生的管材边角料送废旧资源回收站处理。对钢筋、钢板等下角料分类回收，交废物收购站处理。施工期生活垃圾收集后定期拉运至生活垃圾站处置，严禁任意抛洒、任意掩埋至周边区域内。

（五）严格落实水源地保护措施。项目新建1口地下水井，为分散式饮用水水源井，须严格按照《分散式饮用水水源地环境保护指南》的相关要求落实保护措施。

（六）强化各项环境风险防范措施，加强项目环境风险防范。该项目为饮用水工程，必须严格控制出水水质，设置水质监控设施，一旦出现超标情况，立即停止供水进行检修。应编制饮用水水源专项应急预案并定期进行演练，切实保证饮用水安全，报十三师生态环境局备案。

四、该项目建设必须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年11月17日

第十三师生态环境局                2020年11月18日印发