生态环境局

师环审〔2020〕36号

关于十三师二道湖工业园区2020年排水管网工程建设项目环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第十三师工业园区管理委员会：

你单位报送的由新疆创青晨环保科技有限公司编制的《十三师二道湖工业园区2020年排水管网工程建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第十三师二道湖工业园区规划区域内。项目位置中心坐标为东经93°33′12.82″，北纬42°43′3.42″。项目新建排水管网共计10800米及配套设施：锦绣路排水管网DN300管线2050米，检查井60座；创业路排水管网DN400管线2050米，检查井60座；文化路排水管网DN400管线1500米，检查井42座；长兴路排水管网DN300管线1200米，检查井34座；建设西路排水管网DN400管线1500米，检查井42座；兴业七路排水管网DN300管线1400米，检查井40座；兴业八路排水管网DN400管线1100米，检查井32座。项目总投资815万元，其中环保投资113万元，占总投资比例13.8%。

二、该项目符合国家和地方相关产业政策要求。在严格落实报告表提出的各项污染防治和本批复要求的前提下，综合各方面因素，从环境保护角度，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作:

（一）认真落实施工期环境保护措施。重点做好施工期的生态保护、降噪、防尘措施及施工后的场地恢复工作，妥善处置施工废弃物。

（二）落实大气污染防治措施。规范施工营地，施工材料统一堆放；在开挖排水管线的过程中对作业面定时洒水，采用围栏或部分围栏措施；运输车辆采取遮盖、密闭措施，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；遇到大风天气，应立即停止施工作业。采取以上措施后，施工场地扬尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求；施工机械尾气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（三）严格落实水污染控制措施。项目施工期的废水主要来源于施工废水。施工过程产生的施工废水为管道障碍物清理过程中产生的清洗废水及施工机械冲洗废水，主要污染物为COD和SS，排入沉淀池进行临时贮存，经沉淀后直接用于施工区域内洒水降尘。施工结束后，对沉淀池进行拆除、掩埋、填平、恢复施工迹地。

（四）加强噪声污染控制。选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排高噪声施工作业的时间，振动较大的固定机械设备加装减振机座与隔声装置；固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；应避免多台施工机械同时作业，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求。

（五）加强固体废物的分类管理与处置。施工废弃材料、废建筑垃圾集中收集后进行分拣，将可利用的进行回收再利用，其余部分委托环卫部门统一处理；管网工程回填后余方暂存在管网两侧，采用挡板隔开并覆盖篷布，施工结束后统一运至垃圾填埋场填埋处理。运营期检修过程中产生的少量的废弃建筑材料集中收集后及时由管网公司回收处理。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。运营期加强管理，埋地管道采用防渗措施，挖沟槽底部和两侧均铺设人工合成材料防渗层进行人工防渗，排水管线设置检查井，并定期检查。项目运行前必须对管线进行测压，以便及时发现管网泄露情况，避免对沿线生态环境造成影响，项目运行后定期检查配套设施、管线安全情况，确保管道正常稳定运行。当污水发生泄漏事故时应及时关闭阀门，切断事故源头、控制污染源，进行管道堵漏处理，清理污水，避免对地下水环境造成污染，确保风险事故得到有效控制。制定地下水污染应急响应预案，报十三师生态环境局备案。

四、该项目建设必须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年11月17日

第十三师生态环境局                2020年11月18日印发