第十三师新星市生态环境局关于“北京宣力十三师十三间房风区49.5MW风电项目”等2个项目环境影响评价文件拟进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对“北京宣力十三师十三间房风区49.5MW风电项目”等2个项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年4月23日－2022年4月27日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0902-2352166

通讯地址：新疆哈密市大营房建设大厦第十三师生态环境局

邮    编：839000

一、北京宣力十三师十三间房风区49.5MW风电项目

建设地点：十三师十三间房风区

建设单位：哈密乾德新能源有限公司

环境影响评价机构：乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 生态环境影响分析 本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。 （1）占地生态影响 本项目属风电场建设项目项目，项目共占地面积2.957公顷，占地类型为未利用地。 本项目施工期间施工设备、临土料堆放、施工营地等临时占地为未利用地共占地4800m2，临时用地在永久用地红线范围内，不新增用地。施工结束后进行场地平整。 工程建设过程中，输电线路与变电站建设等活动，会带来永久与临时占地，从而使场地植被及微区域地表状态发生改变，对区域生态环境造成不同程度的影响。本工程建设过程中占地可能造成的生态影响主要表现在以下几个方面： ①输电线路塔基、箱变基础施工需进行挖方、填方、浇筑等活动，会对附近的原生地貌和植被造成一定程度破坏，降低植被覆盖度，可能形成裸露疏松表土，周边的土壤也可能随之流失；同时施工弃土、弃渣及建筑垃圾等，如果不进行必要的防护，可能会影响当地的植物生长，加剧土壤侵蚀与水土流失，导致生产力下降和生物量损失。 ②杆塔运至现场进行组立，需要占用一定范围的临时用地；张力牵张放线并紧线，需要租用牵张场地；为施工和运行检修方便，会新修部分临时道路，工程土建施工弃渣的临时堆放也会占用一定的场地。这些临时占地将改变原有的土地利用方式，使部分植被和土壤遭到短期破坏，导致生产力下降和生物量损失，但这种破坏是可逆转的。 （2）对土壤的影响 经现场勘查，项目区所在地为戈壁滩，项目占地类型为未利用地，施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，永久占地内土方开挖和回填必将破坏土壤的结构。 （3）对植被的影响 风电场建设主要包括永久建筑风电机组部分、永久道路等工程以及临时建筑宿舍办公室、仓库、加工厂等工程，以上建设均要破坏地表植被。永久占地全部为戈壁滩，植被稀少，大多为耐寒、耐旱的草本植物，故原有生物量也较小，植被覆盖率不足5%，场址范围内没有珍稀的植物，因此，本项目的建设对当地植物的总体影响并不大。 风电场占地范围内存在的植被稀疏，且工程将按部分永久占地面积采取异地植草的方式进行生态补偿，施工临时占地在施工结束后将采取机械平整压实自然恢复措施，因此，工程施工对当地植物多样性影响很小，不会对区域内生态环境质量造成不利影响。 （4）对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区所在地为戈壁滩，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。 （5）水土流失影响 本项目的水土流失防治执行等级为《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2018）北方风沙区建设类一级防治标准。项目设计水平年的防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不作要求。 施工期间在风机基础临时堆士表面采取彩条布苫盖措施，施工结束后对扰动区域采取土地平整措施；对吊装场地采取洒水措施。施工期间，对道路两侧设置限行桩，采取洒水措施;施工结束后对临时道路区域采取土地平整措施。本项目采取的一系列行之有效的防治措施且当施工期结束后，风电场正常运营后，植被恢复到一定程度时，该项目对区域水土流失的影响也随之基本消失。 （6）防沙治沙影响分析 ①项目区土地沙化基本情况 根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙功能区》，本项目位于哈密十三间房，属于防沙治沙区，详见附图7项目区防沙治沙功能区划图。 ②土地沙化影响分析 A.弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响： 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 B.损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。 本项目占地主要为裸地，占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。 C.可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目施工期主要包括项目区建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 - 大气环境影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘其对环境的影响状况见表4-1。 表4-1 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况 单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。 （2）施工车辆尾气环境影响分析 汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 - 废水影响分析 （1）施工废水 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。 （2）生活污水 本项目施工期劳动定员按50人计，用水量按60L/人·日（根据《给排水设计手册》）测算，施工期生活用水量为3m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.4m3/d。施工工期计划为6个月，施工期生活污水总排量为432m3。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，项目施工生活区设置临时环保厕所，定期清理。因此，项目施工期对水环境影响小。 4、噪声影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、震动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-2。 4-2 主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB）. 挖掘机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 震动碾; 5; 90. 自卸汽车; 5; 81. 搅拌机; 5; 85. 插入振捣器; 5; 86. 平板振捣器; 5; 86. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪声设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）； r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-3。 表4-3 施工机械噪声影响范围 设备名称; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 推土机; 86.0; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0. 震动碾; 90.0; 84.0; 78.0; 74.5; 70.0; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0. 自卸汽车; 81.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 搅拌机; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 65.0; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0. 插入振捣器; 86.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 平板振捣器; 86.0; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0. 项目夜间不施工，由上表可知，施工设备在50m处均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的70dB（A）要求。 5、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 本项目土石方主要来自项目风机基础及箱变基础开挖，因项目所在地地势平坦，所需挖填的地块不多，主要是风电机机组、箱变基础需要进行挖方，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计19386m3，回填土方量共计11403m3，施工期多余土方共计7983m3，用于项目区场地平整。土石方平衡一览表见下表： 表4-4 施工期土石方平衡表（m3） 工程名称; 挖方; 填方; 余方 （用于场地平整）; 弃土. 风电场; 风机基础; 18666; 10998; 7668; 0. 箱变基础; 720; 405; 315; 0. 合计; 19386; 11403; 7983; 0. 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，产生建筑垃圾约为5t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾量以施工期180天，施工高峰期人数约50人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为4.5t，收集后统一清运至七角井镇生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废弃物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 大气环境影响分析 本项目风电是清洁能源，风电场项目建成投运后，运行过程中无生产废气产生，对空气环境质量无影响。 - 水环境影响分析 本项目运行后，不产生生产废水，由于场区无人值守，故无生活污水产生，对水环境质量无影响。 - 声环境影响分析 3.1声环境影响分析 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声。 （1）噪声源强 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声。风机噪声是来源于经过叶片的气流和风轮产生的尾流所形成，其强度依赖于叶尖线速度和叶片的空气动力负荷，这种噪声源与风力发电机的机型及塔架设计有关。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在100～106dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。本环评按单个风电机组声功率级为106dB(A）进行预测。 （2）风机噪声影响预测 ①风电场运行期的噪声影响又分为单机影响和机群影响。本项目风力发电机机群的排列是根据测风塔所测得当地风场参数确定，风机分布间距为不小于3.5D（D为叶片直径）。本项目风机排距超过200m，相互之间的影响可以忽略。因此，本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。 ②由于风机四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为100m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ③根据《环境影响评价技术导则声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值： LA =Lw-20lgr-1L 式中：LA—噪声源在预测点的A声级，dB（A）； Lw—噪声源声功率级，dB（A）； r—噪声源中心至预测点的距离，m。 ④预测结果 本项目风机轮毂中心距地面 100m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。单个风机随距离衰减预测结果见表4-5。 表4-5 单台风机噪声随距离衰减后计算结果表 水平距离m; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450. 贡献值dB（A）; 65; 59; 55; 52.9; 51; 49.5; 48.1; 47; 45.9. 注：2类区标准值昼间为60dB（A），夜间为50dB（A）. 项目边界处风机距离场界为280-350m，根据表4-5，距离风机150m处噪声贡献值可减至55dB（A），即项目场界噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）4类标准限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。风电场位于风能资源可开发的地区，故自然噪声较大。在风速较大时，自然噪声掩盖了风电场风机的噪声，此时风机产生的噪声对周围环境的影响也小于环境中自然风产生的噪声；而在风速较小时，风机产生的噪声相对较小，且随着距离衰减很快。拟建风机机位与周边距离最近的居民在1km以上，风电场运行期间所产生的噪声对周围环境的影响很小。 3.2 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中的相关规定开展本项目的自行监测工作。本项目投产后，企业应重点搞好厂内污染源监测工作，根据本项目特点，评价提出本项目投产后污染源监测方案。噪声监测点位、监测项目及监测频率见表4-6。 表4-6 噪声监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 实施机构. 1; 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 次/年; 委托监测. - 固废环境影响分析 项目营运期产生的固体废物主要是废润滑油、废变压器和含油抹布。（由于场区无人值守，故无生活垃圾产生）。 （1）废润滑油 风机在运转过程中会使用少量润滑油，每台风机内的润滑油总量约为130L，分为液态的润滑油和固态的润滑脂，润滑油的使用部位主要有轮毂、机仓和发电机。润滑油一般不会发生渗漏，仅在设备密封条件差时才会有少量的渗漏。在风机轮毂和发电机可能发生渗漏的地方均设有专用润滑油收集盒，在机仓内设置多个专用润滑油收集瓶以收集可能渗漏的润滑油，收集盒及收集瓶的容积均大于该处润滑油的总用量，因此润滑油不会散漏到地上。 公司巡检人员定期都会对风机进行检查，如发现收集盒或收集瓶内渗有润滑油，将立即查找渗漏原因，对渗漏处进行密封处理；风电机组运行过程中需定期维护（主要为更换润滑油），一般1~3年更换一次，废润滑油产生量约0.23t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-214-08）。工作人员将收集到的废润滑油交有资质的单位处理，不外排。 （2）废变压器 风电场运营期会产生的少量损坏、报废变压器，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废变压器属于危险废物（HW10多氯（溴）联苯类废物，代码：900-008-10），报废之后由公司工作人员及时交有资质单位处置，不随意外弃。 （3）含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，本项目产生的含油抹布由巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在项目区内随意丢弃。 综上分析，对固体废弃物采取相应治理措施后，固废可以得到合理的处置，产生的固体废物对周围环境的影响不大。 - 电磁辐射影响 - 本项目由2回35kV架空线路送至新建110kV升压站（单独进行评价，不在本项目评价范围内）35kV母线侧。 - 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中5豁免范围“从电磁环境保护管理角度，100kV以下电压等级的交流输变电设施产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理。”本项目电压等级为35kV，因此电磁环境影响分析不做评价。 - 生态环境影响分析 - （1）对景观生态的影响 - 项目区地原有景观为一望无际的荒漠景象，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。 - 本项目建成后能够按规划，有计划的实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 - （2）设备维修、巡检等活动对砾幕稳定结构的影响 - 本项目的设备维修、巡检等日常活动，对区域生态环境产生较小的影响，道路两侧植树种草措施完成后，区域植被生物量不仅不会较少，随着保护力度的加强，可能有利于区域生态环境的改善。 - （3）风机对鸟类的影响 - 本工程所在区域无沼泽湖泊等鸟类栖息地，场址处尚未被证明属候鸟迁徙主要通道。由于风电场的存在，将会在一定程度上缩小鸟类的迁徙通道范围，使得迁徙鸟类从宽面迁徙聚焦变为窄面迁徙，在迁徙季节，迁飞的候鸟与位于迁徙通道及其周边的风力发电机叶片间存在发生直接碰撞的可能；荷兰自然物理研究所曾对风电场对鸟类的伤害进行研究，认为鸟类撞击风机而死亡的事件总体来说是稀少的，每公里风电伤害的飞鸟比每公里高压输电线伤害的鸟类少10倍，与高速公路上汽车对飞鸟的伤害处于同等水平。 - ①对鸟类飞行及数量的影响 - 风机叶片旋转的范围在离地面20-160m之间，是鸟类飞行通过风机的高风险区域，有被风机叶片撞击的危险，风力发电场对鸟类影响最严重的后果是鸟类飞行中由于不能避让风机而被撞死或撞伤，尤其是鸟类于夜间及天气恶劣多雾时飞过风力发电场区域，可能因视线不良而撞击风力发电机叶片或塔架。 - 据有关资料，对内陆型风电场，鸟类日常活动的范围一般较低，在20m高的范围内，平均约18.8m，雀形目约5.5m，鸽形目约6.6m。鸟类的飞行高度，通常呈季节性变化，夏季平均飞行高度最低，春季次之，秋季则最高。拟建风电场风机塔筒高度100m，叶片直径为166m，叶片扫过区域的高度在20-170m之间。项目区主要野生鸟类为漠雀等常见体型较小的鸟类，活动范围一般在20m高的范围内，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动中的物体会产生规避反应，而远离这一物体，因此发生鸟类撞击风机致死现象的可能性很小。因此，风电场运转对其影响较小，鸟类的数量将不会因此下降。 - ②对候鸟迁徙的影响 - 通过收集资料、对周边已运行风电场进行调查及向工作人员了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，这些已建成风电场及周围没有发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。 由于候鸟迁徙飞行高度往往高于150m，一般鸣禽类为150m以上，水禽和涉禽为200m-1500m之间，日间迁飞的高度，大多在200m-1000m之间，夜间的迁飞高度，大多在150m-1000m之间或更高。本项目风电场风机塔筒高度100m，叶片直径为166m，叶片扫过区域的高度在20-170m之间，对于迁徙飞行中的鸟类不会造成太大的影响。 因此，本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。同时，风机风轮转速较慢，加之鸟类的视觉或听觉极为敏锐，转运的风机叶片所发出的声音，其本身对鸟类会起到一定的驱散作用，致使鸟类不会靠近，因此，一般情况下，发生鸟类撞风机致死现象的可能性很小。但有特殊情景出现时，则存在发生机鸟碰撞的可能，主要为：当出现恶劣的气候条件致使鸟类降低飞行高度，鸟类夜间迁徙受光源的吸引等。 综上所述，工程的建设及运营，会在一定程度上改变原有动物区系分布，最终达到一种新的平衡。这种对鸟类迁徙活动及栖息地的影响，是工程建设不可完全避免的影响，在本环评当中只能通过采取必要的预防和保护措施避免或者减小不利影响发生的可能性。 - （4）对土地利用的影响 - 工程建设将征占当地一定数量的土地，本工程的建设用地包括永久用地和施工临时用地两部分。永久占用土地用于布置风电机组、箱变等；临时用地包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住处占地、设备临时储存所占场地、风力发电机组吊装时的临时占地和其他施工过程中所需临时占地。风电场工程施工后期，施工临时设施将被拆除并清理地面、进行场地平整，因此不会影响被临时占用土地的再利用。 - 闪烁及阴影影响分析 风机在运行时会不断反射太阳光以及造成阴影和闪烁，会对周边人群（若有）产生一定影响。 地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26′；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26′。如果某地的纬度已经知道，依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小H0： H0=90°－纬度 根据太阳高度角的数值即可计算出物体的阴影长度L0： L0=D/tan H0 (D为物体高度) 本风力发电机组轮毅高度约为100m，风叶直径为171m，最大高度为271m经计算，风力发电机组形成的计算光影长度最大约为290.5m。在风力发电机组优化布置设计过程中充分考虑到机组的光影及闪烁对常驻人群及野生动物种群的栖息无影响。据现场调查可知，本项目周围无居民区存在，因此不闪烁及阴影的扰民现象。 - 环境风险分析 ### （1）主要危险物质及分布情况 ### 本项目涉及的危险物质包括废变压器和润滑油等，润滑油分布于风机轮毂、机仓和发电机处，废变压器主要在检修时产生。 ### （2）可能影响环境的途径 ### 本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的次生环境污染主要为 CO，将对人体健康产生危害。另外，若润滑油发生泄漏，油品流入地表水体将对地表水产生严重污染。 ### （3）大气环境风险事故分析 ### 本项目涉及的油品物质储存量较小且处于密闭常温状态，不会对大气环境产生不良影响。本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳、二氧化碳、硫化物和氮氧化物等气体，同时伴随浓烟挥发至空气中，会造成大气污染，对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于硫化物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能和神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 ### （4）地下水环境风险事故分析 ### 地下水环境风险事故主要是物料泄漏。风机、变压器等机电设备底部采取了防渗、防雨、防晒处理，且堆存量较小。若物料发生泄漏，抢险人员应立即对其进行清理，使用砂石等对其覆盖，待事故结束后，将被污染的物料清理后，用于厂区外面平整道路。因此，物料泄漏对地下水影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址与环境功能区适宜性分析 根据工程分析，本项目为风能开发，不消耗资源，风机发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好，且项目区周边无自然保护区、饮用水水源地、文物古迹、国家珍稀动植物等环境敏感点。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。本项目位于新疆生产建设兵团第十三师十三间房风区，海拔在1020~1180m之间。风电场选址区域风能资源丰富，根据现有资料，本风电场内没有测风塔，在风电场规南侧2km处有一座测风塔，距离本风电场较近，且测风时间达一年以上，所处地势与本风电场一致，分析可选取这座测风塔作为本风电场内风能资源分析依据。 北京宣力十三师十三间房风区49.5MW风电项目可行性研究报告，测风塔100m高度年平均风速为8.48m/s，年平均风功率密度为1108W/m2，根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T31147-2018）风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为7级，风能资源具有很好的开发价值。工程区目前未发现其它大的不良地质现象和地质灾害活动遗迹的记录，拟建风电场处于相对稳定地段，适宜建设风电场。 综上所述，初步表明：测风区域风能资源具有较好的开发价值，适合建设大型风电场。 风能资源属于可再生能源清洁能源，只需利用当地的风能资源，将风能转变为电能，生产过程中不消耗燃料，不产生污染物。本工程投产运行后，与火电相比，每年不仅可节约大量燃煤，还大大减少了SO2、烟尘、NOx等污染物的排放。工程的建设能尽快满足负荷需求，实现区域经济效益、环境效益与社会效益的双赢。 根据工程分析，本项目为风能开发，不消耗资源，风机发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好，且项目区周边无自然保护区、饮用水水源地、文物古迹、国家珍稀动植物等环境敏感点。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。 2、项目选址与周边敏感目标的关系 根据现场实地踏勘和设计资料可知，本项目风电场场区范围内各风机5km范围内没有居民等环境敏感点，周边为规划的风电区。经预测分析，本建设项目建设后声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，噪声对周围声环境影响较小。 风场周围无居民区分布，本项目利用原有自然道路作为施工运输道路，经采取限制车速、洒水抑尘等环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。本工程场内检修道路路面采用碎石路面，路面宽4.5m。车辆通过时产生少量扬尘。一般派出检修车辆为小型客车，且车次极少，具有瞬时性，不会对声环境产生明显影响。故项目施工和运行产生的影响较小。 3、选址选线环境合理性分析结论 本项目选址不在水源地保护区、自然保护区等敏感区范围内，且项目附近无风景名胜区等环境敏感区。根据哈密市自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用地字650500202200007号），项目主要占地为国有未利用荒地，规划选址符合相关要求。项目周边无大型工业企业，无重大工业污染，环境质量良好。根据工程分析，本项目为风能开发，不消耗资源，风机发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。 从生态功能区划的相关符合性和政策符合性分析，本项目的选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1. 生态保护措施 （1）生态影响避让措施 生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施： ①减少地面扰动措施 a、优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用，风机机组安装场地，在满足风机机组基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 b、优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有风机基础、变压器基础开挖、材料堆放区、风机吊装区等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。 c、优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 d、加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 ②野生动物避让措施 a、优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 b、在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 （2）生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： ①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 ②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 ③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 ④土石方开挖时尽量采用人工方式，不采用大开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失。 ⑤将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集－－临时存放－－施工结束后再覆盖－－洒水的方式。禁止人为破坏项目区以外的植被。 临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 ⑥风机及箱变基础占地类型为戈壁，严格控制临时占地，控制在风机基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被的损坏。 ⑦线路杆塔基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。 ⑧优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ⑨施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。 ⑩整个施工过程中，限定输电线路杆塔建设过程中的作业范围，注意保护原有地貌。施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 对施工单位的要求： ①作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占林地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 ②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 ③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。 （3）水土流失防治措施 随着施工场地、输电线路等工程开挖、填方、平整，原有的表土层收到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下： ①严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； ②及时对回填土方进行覆盖。做好士石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； ③项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防止措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； ④在施工期结束后及时对裸露区域进行复绿措施。 （4）防沙治沙措施 项目区属冲洪积平原地貌，地表均为砂砾堆积，无岩体出露。主要为砂、砂质粘土、砾石等。地层呈近水平产出，砂砾体为单粒结构，颗粒较粗大，粒间仅有微小的联结力，孔隙度较大，具有透水性较强、压缩性较高、抗剪强度较低等特性，稳定性较差。为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》(林沙发[2013]136号)、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发[2020]138号）》等文件要求，施工期及运营期在防沙、治沙方面应采取以下措施：施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防治新增水土流失。尽量利用挖出的土方用作其它地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；应当按照当地人民政府防沙防治规划，因地制宜营造防风固林网、林带，种植多年生灌木和草本植物；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动；应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护；治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应继续治理；项目区植物稀少，主要生长少量沙生植物如红柳、梭梭等。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。建设单位需严格控制施工用地范围，禁止毁坏周边的林木，项目实施不会造成植被类型和植物种类的消失。项目区对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而项目区开采结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。施工人员的进驻，将不可避免的影响野生动物赖以生存的环境，项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主。区域野生动物种类、数量都很少，常见野生动物有兔子、田鼠等。项目区评价区域无国家和自治区的保护动物。由于工程永久占地面积较小，待施工结束后都将恢复原有环境，且评价区域不是动物的唯一栖息地和食源地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 2. 大气环境保护措施 （1）扬尘 本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，采取如下保护措施： ①施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ②施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； ③加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 ④采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 ⑤施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 ⑥当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 ⑦当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 ⑧建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆 100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。 （2）机械尾气 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。 3. 水环境保护措施 （1）施工废水 在施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后用于现场洒水降尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。 - 生活污水 施工生活区设临时环保公厕，定期清理，对项目区域的环境质量影响较小。 综上所述，施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。 4. 声环境保护措施 （1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； （2）对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染； （3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； （4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工的结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响。 5. 固体废弃物环境保护措施 施工过程产生的弃方用于沿线场地平整及施工迹地恢复；施工建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理，施工人员生活垃圾统一收集后清运至七角井镇垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1. 大气环境保护措施 风电是清洁能源，运行过程中无生产废气产生，对空气环境质量无影响。 2. 水环境保护措施 本项目运行后，场区无人值守，故无生活污水产生，对水环境质量无影响。 - 3. 声环境保护措施 风电场运行期的噪声主要是风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。根据项目预测可知，风机噪声贡献值在距风机150m处可达到《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）4类区域夜间标准要求。根据现场勘查情况，本期风电场与单台风机距离在5km范围内无居民点，且一般正常情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小。 在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备，加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行。 由于风机运行噪声与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，因此，项目建成后应定期对风电场四周噪声情况进行监测。 4. 固体废弃物环境保护措施 项目营运期产生的固体废物主要是废润滑油、废变压器和含油抹布。（由于场区无人值守，故无生活垃圾产生）。 - （1）废润滑油 - 风电机组运行过程中产生废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08）。更换出的废润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，由公司工作人员及时交有资质单位处置，不外排。 - （2）废变压器 - 风电场运营期会产生的少量损坏、报废变压器，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废变压器属于危险废物（HW10 多氯（溴）联苯类废物，代码：900-008-10），报废之后由公司工作人员及时交有资质单位处置，不随意外弃。 - 含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，本项目产生的含油抹布由巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在项目区内随意丢弃。 - 项目运行过程中，应按以下要求对危险废物的收集、暂存、转运等进行管理： - ①项目在新建110kV升压站依托其危废品库房（不在本次评价范围内）。危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 - ②禁止随意倾倒、堆置危险废物。 - ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 - ④需要转移危险废物时，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）的规定，必须办理危险废物转移联单手续，未经批准，不得进行转移。 - ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 - ⑥操作人员对所产生的危险废物的收集、分类、标示和数量登记工作，在收集、分类、标示工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 - ⑦企业对产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》。 - ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 - ⑨危险废物产生时，要做好职工的劳动防护工作，禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后，要及时运至贮存场所进行贮存。 - ⑩与有资质的危险废物处理单位签订危险废物处置协议。 - ⑪标识管理 - a.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 - b.收集、贮存、运输、利用、综合利用危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 - ⑫申报登记制度 - a.项目区产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移（或综合利用）去向、危险废物的贮存、利用场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实向安全环保部进行申报登记，说明依托情况。 - b.危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。 - 通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对外环境影响较小。 - 综上所述，项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 - 5. 地下水、土壤环境保护措施 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，场区无人值守，无生活污水产生。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表5-1），本项目事故油池属重点防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”；本项目风机底座属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求；本项目巡检道路属于简单防渗区，进行一般地面硬化措施。 表5-1 地下水污染防渗区参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般 防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单 防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 6. 生态保护措施 （1）植被保护措施 在项目运行期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查。 ①完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）地貌恢复，及植被自然恢复程度。 ②项目运行期可能存在主体工程（风电机组等）的维修，在维修过程中，存在周边植被被占压破坏等情况，因此，需对破坏后植被进行恢复，防止水土流失加剧。 ③保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。 （2）动物保护措施 考虑风电项目的影响特征，对运行期鸟类保护提出特殊要求： ①风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响； ②防火、禁猎，保护风电场周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。 ### 7. 环境风险防范措施 项目环境风险防范措施及应急要求如下： （1）制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题。 （2）定期检查库区各种贮存设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换油品的输送储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 （3）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 （4）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。 （5）对油品物质应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件；具有防泄监控和泄漏物收集后的安全处置措施，一旦发生火灾和爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。 本项目的主要危险物质为废变压器和润滑油等，储存量较小，危险单元为事故油池，一旦发生事故，可能对大气环境、地表水和地下水等产生污染。项目各风机周边5km范围内无居民居住，且均采取了有效的防范措施，在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对风险防控措施进行管理和维护，避免突发环境事件对环境的影响。 （6）突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期修整和预演。 |
| 其他 | - 环境管理 （1）施工期环境管理措施 对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程环保措施的实施进行检查、监督。 （2）运营期的环境管理措施 本风电场环保工作要纳入公司管理中。风电场环保工作要合理布署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。风电场的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对本风电场环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。 2. 施工期环境监测计划 为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场界周边的环境质量进行监测，监测要求见表5-2。 表5-2 施工期环境监测要求 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频次. 场界噪声; 施工场界Leq(A); 施工场界四周; 4; 每季一次. 环境空气; TSP; 施工场地上、下风向; 2; 每季一次. 3. 运营期环境监测计划 运营期监测内容见表5-3。 表5-3 运营期环境监测计划表 序号; 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位. 1; 生态环境质量监控; 草场植被; 1.调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量 2.调查频率：1次/年; 进场道路两侧等布设3~5个调查点. 生物多样性; 1.调查项目：物种数 2.调查频率：1次/年; 进场道路沿线. 2; 声环境质量监测; 1.监测项目：厂界噪声 2.监测频率：1~2次/年，昼、夜各一次; 风电场四周各布设一个监测点；. - “三同时”制度 根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。建设项目与“三同时”污染防治措施业主必须自主验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。 环保“三同时”竣工验收见表5-4。 表5-4 “三同时”环保竣工验收内容 序号; 验收调查项目; 竣工环境保护验收调查内容. 1; 相关批复文件; 项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。. 2; 工程建设与规划的相符性; 本项目的建设是否符合相关规划要求。. 3; 工程建设内容与环评的相符性; 与环评报告及环评报告批复对比，若工程的场址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。. 4; 敏感目标调查; 调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。. 5; 施工期环保措施落实情况; 调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。. 6; 运行期噪声; 选用低噪声设备，声环境监测值是否满足《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）4类标准限值要求，如有超标，提出处置措施. 7; 运行期固体废物; 运行期废润滑油、废变压器集中收集后，由公司工作人员，及时交有资质单位处置；无生活垃圾产生. 8; 生态环境; 调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。. 9; 环境保护; 环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。. |
| 环保投资 | 本项目总投资为39000万元，环保投资236万元，占总投资0.605%。项目环保投资详情见表5-5。 表5-5 项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 1; 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 设置围挡、洒水设施、防尘网等; 30. 2; 废水治理; 施工期; 施工废水; 沉淀池; 2. 生活污水; 临时环保公厕; 5. 3; 固废治理; 施工期; 建筑垃圾等收集、外运、处置; 2. 运行期; 检修废润滑油、报废变压器集中收集后，由公司工作人员及时交有资质单位处置; 15. 事故油池; 12. 4; 噪声治理; 运行期; 选用低噪声设备：风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行; 30. 5; 防沙治沙; 施工期; 地貌恢复; 80. 6; 生态恢复; 施工期; 临时用地生态恢复; 60. 7; 合计; 236. |

二、融信汇能十三师十三间房风区49.5MW风电场项目

建设地点：十三师十三间房风区

建设单位：新疆融信汇能新能源有限公司

环境影响评价机构：乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 生态环境影响分析 本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。 （1）占地生态影响 本项目属风电场建设项目项目，项目共占地面积4.2034公顷，占地类型为未利用地。 本项目施工期间施工设备、临土料堆放、施工营地等临时占地为未利用地共占地4800m2，临时用地在永久用地红线范围内，不新增用地。施工结束后进行场地平整。 占地生态的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 （2）对土壤的影响 经现场勘查，项目区所在地为戈壁滩，项目占地类型为未利用地，施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，永久占地内土方开挖和回填必将破坏土壤的结构。 （3）对植被的影响 - 项目占地属于荒漠戈壁，生态环境较为恶劣，场区植被十分稀疏，工程的建设会使当地已十分稀疏的植被造成破坏，使植被覆盖度降低；同时，施工建设有一定的挖方和填方，改变项目区土壤原有层别，导致土壤生产力低下。本项目占地荒漠植被极为稀疏，植被覆盖度约为5%，项目选址占地按每公顷产鲜草600kg计算，本项目共占地面积4.2034公顷（临时占地在永久用地红线范围内），经计算，施工期生物损失量约为2.52t。本项目对所占草地进行补偿，生物损失可在施工期结束后3～5年内恢复，对局部自然环境影响甚微。从对区域植被资源的影响来说，本项目的影响不大。 （4）对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区所在地为戈壁滩，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。 （5）水土流失影响 本项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。通常因其破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失，项目区雨量较少，水土流失影响较小。 - 大气环境影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘其对环境的影响状况见表4-1。 表4-1 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况 单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。 （2）施工车辆尾气环境影响分析 汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 - 废水影响分析 （1）施工废水 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。 （2）生活污水 本项目施工期劳动定员按50人计，用水量按60L/人·日（根据《给排水设计手册》）测算，施工期生活用水量为3m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.4m3/d。施工工期计划为6个月，施工期生活污水总排量为432m3。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，项目施工生活区设置临时环保厕所，定期清理；其它生活盥洗水属于清净排水，用于施工场地、道路洒水。因此，项目施工期对水环境影响小。 4、噪声影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、震动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-2。 4-2 主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB）. 挖掘机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 震动碾; 5; 90. 自卸汽车; 5; 81. 搅拌机; 5; 85. 插入振捣器; 5; 86. 平板振捣器; 5; 86. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪声设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）； r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-3。 表4-3 施工机械噪声影响范围 设备名称; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 推土机; 86.0; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0. 震动碾; 90.0; 84.0; 78.0; 74.5; 70.0; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0. 自卸汽车; 81.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 搅拌机; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 65.0; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0. 插入振捣器; 86.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 平板振捣器; 86.0; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0. 项目夜间不施工，由上表可知，施工设备在50m处均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的70dB（A）要求。 5、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 本项目土石方主要来自项目地基、管沟开挖，因项目所在地地势平坦，所需挖填的地块不多，主要是升压站地基、风电机机组、直埋电缆电缆沟以及箱变基础需要进行挖方，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计54593m3，回填土方量共计49800m3，施工期多余土方共计4793m3，用于项目区场地平整及电缆沟的平整。土石方平衡一览表见下表： 表4-4 施工期土石方平衡表（m3） 工程名称; 挖方; 填方; 余方 （用于场地平整）; 弃土. 风电场及升压站; 54593; 49800; 4793; 0. 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，产生建筑垃圾约为5t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾量以施工期180天，施工高峰期人数约50人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为4.5t，收集后统一清运至七角井镇生活垃圾收集系统，由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废弃物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 大气环境影响分析 本项目风电是清洁能源，风电场项目建成投运后，运行过程中无生产废气产生，对空气环境质量无影响。 本项目食堂就餐人数约6人/餐，消耗动植物油以25g/人·d计，则食堂年消耗食用油54.75kg/a。食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，油烟的产生量按食用油的3%计算，则食堂油烟产生量约1.64kg/a。 本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化装置，净化效率75%。排风罩总风量1000m3/h，每天按2h/餐计算，则油烟排放浓度0.19mg/m3，排放量为0.41kg/a。可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟最高允许排放浓度2mg/m3限值的要求。同时，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，本项目油烟废气经抽油烟机处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 - 水环境影响分析 （1）生活污水 本项目建成投运后，废水主要包括职工生活污水。工程建成后运行人员6人，生活用水量年耗水量约219m3/a，生活污水产生量按日用水量的80%计，生活污水产生量约175.2m3/a，其中冬季排放生活污水量约58.4m3，本项目地埋式污水处理站配套的70m3集水池容积能满足冬季储存要求。生活污水含有污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 生活污水处理浓度及排放情况表见表4-5。 表4-5 生活污水处理浓度及排放情况表 项目; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 废水量(m3/a); 175.2. 进水浓度(mg/L); 200; 250; 200; 50. 产生量(t/a); 0.035; 0.044; 0.035; 0.009. 处理措施; 地埋式一体化污水处理设施. 出水浓度(mg/L); 30; 60; 30; 8. 排放量(t/a); 0.005; 0.011; 0.005; 0.001. DB65 4275-2019表2中A级标准; /; 60; 30; /. 生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置达标后用于场区绿化，地埋式一体化污水处理设施处理量为0.5m3/h，采用厌氧-好氧污水处理工艺，具体工艺流程见下图。 图4-1 本项目一体化污水处理装置工艺流程图 生活污水进入调节池，再由污水泵提升进入全自动污水多级处理设备内，污水经初沉、厌氧消化、好氧生物接触氧化、二沉处理并消毒后，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中A级标准的要求。 本工程建设一座处理规模为0.5m3/h的地埋式污水处理设施和一座200m3的污水集水池。生活污水经室外污水管网收集后进入地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中A级标准的要求，用于场区绿化，冬季存储于70m3集水池中翌年再用。 - 声环境影响分析 本项目运行期的噪声主要是风机运转噪声和变电站运行时产生的噪声。 3.1风电场声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声。风机噪声是来源于经过叶片的气流和风轮产生的尾流所形成，其强度依赖于叶尖线速度和叶片的空气动力负荷，这种噪声源与风力发电机的机型及塔架设计有关。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在100～106dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。本环评按单个风电机组声功率级为106dB(A）进行预测。 （2）风机噪声影响预测 ①风电场运行期的噪声影响又分为单机影响和机群影响。本项目风力发电机机群的排列是根据测风塔所测得当地风场参数确定，风机分布间距为不小于3.5D（D为叶片直径）。本项目风机排距超过200m，相互之间的影响可以忽略。因此，本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。 ②由于风机四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为100m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ③根据《环境影响评价技术导则声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值： LA =Lw-20lgr-1L 式中：LA—噪声源在预测点的A声级，dB（A）； Lw—噪声源声功率级，dB（A）； r—噪声源中心至预测点的距离，m。 ④预测结果 本项目风机轮毂中心距地面 100m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。单个风机随距离衰减预测结果见表4-6。 表4-6 单台风机噪声随距离衰减后计算结果表 水平距离m; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450. 贡献值dB（A）; 65; 59; 55; 52.9; 51; 49.5; 48.1; 47; 45.9. 注：2类区标准值昼间为60dB（A），夜间为50dB（A）. 项目边界处风机距离场界为280-350m，根据表4-5，距离风机150m处噪声贡献值可减至55dB（A），即项目场界噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）4类标准限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。风电场位于风能资源可开发的地区，故自然噪声较大。在风速较大时，自然噪声掩盖了风电场风机的噪声，此时风机产生的噪声对周围环境的影响也小于环境中自然风产生的噪声；而在风速较小时，风机产生的噪声相对较小，且随着距离衰减很快。拟建风机机位与周边距离最近的居民在1km以上，风电场运行期间所产生的噪声对周围环境的影响很小。 3.2变电站声环境影响分析 （1）噪声污染源分析 本项目生产过程中的噪声主要为110kV升压站变压器、SVG等运行时产生的噪声，噪声值约为70-85dB(A)。主变压器为户外布置，一年四季持续运行，主要生产设备噪声声级值见下表。 表4-7 项目噪声源源强特征表 噪声源位置; 设备名称; 噪声值dB（A）; 治理措施; 采取措施降噪值dB（A）; 排放 特征; 治理后噪声值dB（A）. 生产区; 变压器; 75～90; 设备底座减震，距离衰减; 25; 连续; 65. 逆变器; 70～85; 设备底座减震，距离衰减; 25; 连续; 60. 3.2 声环境影响分析 选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下： 单个噪声源预测公式： Q0=YCdAPMKRT2k+1k+1k−1 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： =1×0.0028×11132516×1.368.3144×(20+273.15)21.36+11.36+11.36−1 式中： r — 预测点到声源的距离，m； Adiv — 距离衰减，dB； Abar — 遮档物衰减，dB； Aatm — 空气吸收衰减，dB； Aexc — 附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式计算。 - 噪声影响预测与评价 - 新建工程站界噪声以工程噪声贡献值边界噪声值作为评价量。工程运行后噪声预测结果，见表4-8。 表4-8 环境噪声监测与评价结果 单位：dB(A) 监测点位; 贡献值; 预测值dB（A）; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 110kV升压站东侧站界; 36.8; 36.8; 36.8; 36.8; 60; 50. 110kV升压站南侧站界; 48.8; 48.8; 48.8; 48.8; 60; 50. 110kV升压站西侧站界; 38.8; 38.8; 38.8; 38.8; 60; 50. 110kV升压站北侧站界; 46.3; 46.3; 46.3; 46.3; 60; 50. 本项目为新建项目，贡献值即预测值，根据预测结果可知，升压站正常运行状态下，升压站围墙外1m处的厂界预测值在36.8dB（A）～48.8dB（A），噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值：昼间噪声限值60dB（A），夜间噪声限值50dB（A）的要求。 - 电磁环境影响 根据电磁环境影响专题评价中的电磁环境类比结果分析可知，本工程运行时产生的工频电场强度和工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 - 固废环境影响分析 - 生活垃圾 - 项目生活垃圾年产生量约1.2t，在场区设置垃圾收集桶袋装收集，集中收集后的生活垃圾清运置至七角井镇生活垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处理，禁止在场区随意堆弃。 - 蓄电池 - 升压站内蓄电池使用寿命一般为4-5年，升压站使用的蓄电池为铅酸蓄电池，废铅酸蓄电池属于含铅废物HW31非特定行业中：废铅酸蓄电池，危废代码为900-052-31。待蓄电池到寿命周期时，应交由相关资质单位进行回收处理，废铅酸蓄电池不在升压站内贮存。 （3）废机油 变压器运行过程中需定期保养，此过程中会产生废机油，废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），根据建设单位提供资料，维修保养产生废机油约0.05t/a。废机油收集后在站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 （4）废润滑油 风机在运转过程中会使用少量润滑油，每台风机内的润滑油总量约为130L，分为液态的润滑油和固态的润滑脂，润滑油的使用部位主要有轮毂、机仓和发电机。润滑油一般不会发生渗漏，仅在设备密封条件差时才会有少量的渗漏。在风机轮毂和发电机可能发生渗漏的地方均设有专用润滑油收集盒，在机仓内设置多个专用润滑油收集瓶以收集可能渗漏的润滑油，收集盒及收集瓶的容积均大于该处润滑油的总用量，因此润滑油不会散漏到地上。 公司巡检人员定期都会对风机进行检查，如发现收集盒或收集瓶内渗有润滑油，将立即查找渗漏原因，对渗漏处进行密封处理；风电机组运行过程中需定期维护（主要为更换润滑油），一般1~3年更换一次，废润滑油产生量约0.23t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，代码：900-214-08）。工作人员将收集到的废润滑油收集在站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 （5）废变压器 风电场运营期会产生的少量损坏、报废变压器，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废变压器属于危险废物（HW10多氯（溴）联苯类废物，代码：900-008-10），报废之后由公司工作人员及时交有资质单位处置，不随意外弃。 （6）含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，本项目产生的含油抹布由巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在风电场区内随意丢弃。 综上分析，对固体废弃物采取相应治理措施后，固废可以得到合理的处置，产生的固体废物对周围环境的影响不大。 - 升压站事故废油污染影响分析 - 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程在变电站内设计有变压器事故贮油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 - 根据《高压配电装置设计规范》（DLT5352-2018）第5.5.3条款：“屋外冲油电气设备单台油量在1000kg以上时，应设置挡油设施或储油设施。挡油设施的容积宜按容纳设备油量的20%设计，并应有将事故油排至安全处的设施，且不应引起污染危害。当不能满足上述要求时，应设置能容纳相应电气设备全部油量的储油设施”、5.5.4条款：“当设置有总事故油池时，其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定”。根据可研资料，本工程主变规划容量为2×50MVA，单台油量约为20t，变压器油密度以0.895t/m3计，则油量22.35m3，本工程事故油池容积约30m3，满足规范要求。 - 事故油池采取防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 - 生态环境影响分析 - （1）对景观生态的影响 - 项目区地原有景观为一望无际的荒漠景象，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。 - 本项目建成后能够按规划，有计划的实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 - （2）设备维修、巡检等活动对砾幕稳定结构的影响 - 本项目的设备维修、巡检等日常活动，对区域生态环境产生较小的影响，道路两侧植树种草措施完成后，区域植被生物量不仅不会较少，随着保护力度的加强，可能有利于区域生态环境的改善。 - 风机对鸟类的影响 - 本工程所在区域无沼泽湖泊等鸟类栖息地，场址处尚未被证明属候鸟迁徙主要通道。由于风电场的存在，将会在一定程度上缩小鸟类的迁徙通道范围，使得迁徙鸟类从宽面迁徙聚焦变为窄面迁徙，在迁徙季节，迁飞的候鸟与位于迁徙通道及其周边的风力发电机叶片间存在发生直接碰撞的可能；荷兰自然物理研究所曾对风电场对鸟类的伤害进行研究，认为鸟类撞击风机而死亡的事件总体来说是稀少的，每公里风电伤害的飞鸟比每公里高压输电线伤害的鸟类少10倍，与高速公路上汽车对飞鸟的伤害处于同等水平。 - ①对鸟类飞行及数量的影响 - 风机叶片旋转的范围在离地面20-160m之间，是鸟类飞行通过风机的高风险区域，有被风机叶片撞击的危险，风力发电场对鸟类影响最严重的后果是鸟类飞行中由于不能避让风机而被撞死或撞伤，尤其是鸟类于夜间及天气恶劣多雾时飞过风力发电场区域，可能因视线不良而撞击风力发电机叶片或塔架。 - 据有关资料，对内陆型风电场，鸟类日常活动的范围一般较低，在20m高的范围内，平均约18.8m，雀形目约5.5m，鸽形目约6.6m。鸟类的飞行高度，通常呈季节性变化，夏季平均飞行高度最低，春季次之，秋季则最高。拟建风电场风机塔筒高度100m，叶片直径为166m，叶片扫过区域的高度在20-170m之间。项目区主要野生鸟类为漠雀等常见体型较小的鸟类，活动范围一般在20m高的范围内，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动中的物体会产生规避反应，而远离这一物体，因此发生鸟类撞击风机致死现象的可能性很小。因此，风电场运转对其影响较小，鸟类的数量将不会因此下降。 - ②对候鸟迁徙的影响 - 通过收集资料、对周边已运行风电场进行调查及向工作人员了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，这些已建成风电场及周围没有发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。 - 由于候鸟迁徙飞行高度往往高于150m，一般鸣禽类为150m以上，水禽和涉禽为200m-1500m之间，日间迁飞的高度，大多在200m-1000m之间，夜间的迁飞高度，大多在150m-1000m之间或更高。本项目风电场风机塔筒高度100m，叶片直径为166m，叶片扫过区域的高度在20-170m之间，对于迁徙飞行中的鸟类不会造成太大的影响。 因此，本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。同时，风机风轮转速较慢，加之鸟类的视觉或听觉极为敏锐，转运的风机叶片所发出的声音，其本身对鸟类会起到一定的驱散作用，致使鸟类不会靠近，因此，一般情况下，发生鸟类撞风机致死现象的可能性很小。但有特殊情景出现时，则存在发生机鸟碰撞的可能，主要为：当出现恶劣的气候条件致使鸟类降低飞行高度，鸟类夜间迁徙受光源的吸引等。 综上所述，工程的建设及运营，会在一定程度上改变原有动物区系分布，最终达到一种新的平衡。这种对鸟类迁徙活动及栖息地的影响，是工程建设不可完全避免的影响，在本环评当中只能通过采取必要的预防和保护措施避免或者减小不利影响发生的可能性。 - （4）对土地利用的影响 - 工程建设将征占当地一定数量的土地，本工程的建设用地包括永久用地和施工临时用地两部分。永久占用土地用于布置风电机组、箱变等；临时用地包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住处占地、设备临时储存所占场地、风力发电机组吊装时的临时占地和其他施工过程中所需临时占地，临时占地均在项目用地范围之内，不需额外占用土地。风电场工程施工后期，施工临时设施将被拆除并清理地面、进行场地平整，因此不会影响被临时占用土地的再利用。 （5）防沙治沙影响分析 ①项目区土地沙化基本情况 根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙功能区》，本项目位于哈密十三间房，属于防沙治沙区，详见附图11项目区防沙治沙功能区划图。 ②土地沙化影响分析 A.弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响： 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 B.损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。 本项目占地主要为裸地，占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。 C.可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目施工期主要包括项目区建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 - 闪烁及阴影影响分析 风机在运行时会不断反射太阳光以及造成阴影和闪烁，会对周边人群（若有）产生一定影响。 地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26′；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26′。如果某地的纬度已经知道，依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小H0： H0=90°－纬度 根据太阳高度角的数值即可计算出物体的阴影长度L0： L0=D/tan H0 (D为物体高度) 本风力发电机组轮毅高度约为100m，风叶直径为171m，最大高度为271m经计算，风力发电机组形成的计算光影长度最大约为290.5m。在风力发电机组优化布置设计过程中充分考虑到机组的光影及闪烁对常驻人群及野生动物种群的栖息无影响。据现场调查可知，本项目周围无居民区存在，因此不闪烁及阴影的扰民现象。 - 环境风险分析 ### （1）事故风险分析 ### 升压站运行期间可能引发环境风险事故的主要为变压器油燃爆，由于变压器有自动重瓦斯和差动多重保护装置加之按照工作规程需定期对变压器油作气色相分析，变压器绝缘油闪点为135℃，变压器发生燃爆为极小概率。根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）变压器油总油量10～50t，变压器周边建筑物不同防火距离分别为20～25m。升压汇集站含油设备及事故油池距升压汇集站外建筑物远超过100m，升压汇集站含油设施能满足防火距离。 ### 由于变压器绝缘油属于废矿物油属于危险废物，根据变电站设计规程：“主变压器等充油电气设备，当单个油箱的油量在1000kg以上，应同时设置储油坑及总事故油池，其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的60%。储油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m，总事故油池应有油水分离的功能。”变电站在正常运行状态下，无变压器油外排；在主变压器底部设有贮油坑，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。贮油坑铺设卵石层，厚度不应小于250mm，卵石直径为50～80mm。主变事故状态下以及机组检修时需排油时，经主变下部的贮油坑排至事故油池，由有资质单位回收处理。事故油池及贮油坑均采用地下钢筋混凝土结构，排油不会对周围环境产生影响。 ### 升压站将制定严格的检修操作规程。变电站内设置污油排蓄系统，变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与事故油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。 ### （2）监控措施分析 ### 升压站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。因此，可及时发现问题，避免事故发生。 ### （3）在消防措施方面，全站设一套消防报警装置。同时，变电站采取一系列防火设施和材料，防止了各项事故的发生。 ### （4）环境风险管理 ### ① 环境风险防范措施 ### 升压汇集站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施： ### A、建立报警系统 ### 针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 ### B、防止进入水环境 ### 为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。 ### ② 环境风险应急预案 ### 考虑到主变事故漏油可能造成的后果，建立快速科学有效的漏油应急反应体系是非常必要。漏油事故的应急防治主要落实于应急计划的实施，事故发生后，能否迅速有效的做出漏油应急反应，对于控制污染、减少污染对环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性作用。主变事故漏油的应急反应体系包括以下几方面的内容： ### A、健全的应急组织指挥系统。 ### 建立一套健全的应急组织指挥系统。 ### B、加强主变压器、事故油池的日常维护和管理。 ### 对于主变压器、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护。 ### C、完善应急反应设施、设备的配备。防止事故漏油进入水环境的风险防范措施须落实，按照“三同时”的要求进行环保验收。 ### D、指定专门的应急防治人员，加强应急处理训练。变电站增容试运行期间，组织一次应急处理训练，投入正常运行后，定期训练。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 项目选址与环境功能区适宜性分析 - 1.1风电场选址合理性分析 根据工程分析，本项目为风能开发，不消耗资源，风机发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好，且项目区周边无自然保护区、饮用水水源地、文物古迹、国家珍稀动植物等环境敏感点。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。本项目位于新疆生产建设兵团第十三师十三间房风区，海拔在1020~1180m之间。风电场选址区域风能资源丰富，根据现有资料，本风电场内没有测风塔，在风电场规南侧2km处有一座测风塔，距离本风电场较近，且测风时间达一年以上，所处地势与本风电场一致，分析可选取这座测风塔作为本风电场内风能资源分析依据。 融信汇能十三师十三间房风区49.5MW风电场项目可行性研究报告，测风塔100m高度年平均风速为8.48m/s，年平均风功率密度为1108W/m2，根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T31147-2018）风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为7级，风能资源具有很好的开发价值。工程区目前未发现其它大的不良地质现象和地质灾害活动遗迹的记录，拟建风电场处于相对稳定地段，适宜建设风电场。 综上所述，初步表明：测风区域风能资源具有较好的开发价值，适合建设大型风电场。 风能资源属于可再生能源清洁能源，只需利用当地的风能资源，将风能转变为电能，生产过程中不消耗燃料，不产生污染物。本工程投产运行后，与火电相比，每年不仅可节约大量燃煤，还大大减少了SO2、烟尘、NOx等污染物的排放。工程的建设能尽快满足负荷需求，实现区域经济效益、环境效益与社会效益的双赢。 根据工程分析，本项目为风能开发，不消耗资源，风机发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好，且项目区周边无自然保护区、饮用水水源地、文物古迹、国家珍稀动植物等环境敏感点。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。 1.2升压站选址合理性分析 本项目位于十三师十三间房风区，选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，项目四周为荒漠戈壁滩，地形开阔平坦。项目选址符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线、设计等相关技术要求，故本工程的选址合理。 2、项目选址与周边敏感目标的关系 根据现场实地踏勘和设计资料可知，本项目风电场场区范围内各风机5km范围内没有居民等环境敏感点，周边为规划的风电区。经预测分析，本建设项目建设后声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，噪声对周围声环境影响较小。 风场周围无居民区分布，本项目利用原有自然道路作为施工运输道路，经采取限制车速、洒水抑尘等环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。本工程场内检修道路路面采用碎石路面，路面宽4.5m。车辆通过时产生少量扬尘。一般派出检修车辆为小型客车，且车次极少，具有瞬时性，不会对声环境产生明显影响。故项目施工和运行产生的影响较小。 3、选址选线环境合理性分析结论 本项目选址不在水源地保护区、自然保护区等敏感区范围内，且项目附近无风景名胜区等环境敏感区。根据哈密市自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用地字650500202200008号），本项目土地用途为国有未利用地，规划选址符合相关要求。项目周边无大型工业企业，无重大工业污染，环境质量良好。根据工程分析，本项目为风能开发，不消耗资源，风机发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。 从生态功能区划的相关符合性和政策符合性分析，本项目的选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1. 生态保护措施 （1）生态影响避让措施 生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施： ①减少地面扰动措施 a、优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用，风机机组安装场地，在满足风机机组基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 b、优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区、风机吊装区等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。 c、优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 d、加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 ②野生动物避让措施 a、优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 b、在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 （2）生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： ①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 ②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 ③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 ④将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集－－临时存放－－施工结束后再覆盖－－洒水的方式。禁止人为破坏项目区以外的植被。 临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 ⑤风机及箱变基础占地类型为戈壁，严格控制临时占地，控制在风机基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被的损坏。 ⑥集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。 ⑦优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ⑧施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。 对施工单位的要求： ①作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占林地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 ②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 ③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。 （3）水土流失防治措施 随着施工场地、输电线路等工程开挖、填方、平整，原有的表土层收到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下： ①严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； ②及时对回填土方进行覆盖。做好士石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； ③项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防止措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； ④在施工期结束后及时对裸露区域进行复绿措施。 （4）防沙治沙措施 项目区属冲洪积平原地貌，地表均为砂砾堆积，无岩体出露。主要为砂、砂质粘土、砾石等。地层呈近水平产出，砂砾体为单粒结构，颗粒较粗大，粒间仅有微小的联结力，孔隙度较大，具有透水性较强、压缩性较高、抗剪强度较低等特性，稳定性较差。为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》(林沙发[2013]136号)、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发[2020]138号）》等文件要求，施工期及运营期在防沙、治沙方面应采取以下措施：施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防治新增水土流失。尽量利用挖出的土方用作其它地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；应当按照当地人民政府防沙防治规划，因地制宜营造防风固林网、林带，种植多年生灌木和草本植物；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动；应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护；治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应继续治理；项目区植物稀少，主要生长少量沙生植物如红柳、梭梭等。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。建设单位需严格控制施工用地范围，禁止毁坏周边的林木，项目实施不会造成植被类型和植物种类的消失。项目区对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而项目区开采结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。施工人员的进驻，将不可避免的影响野生动物赖以生存的环境，项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主。区域野生动物种类、数量都很少，常见野生动物有兔子、田鼠等。项目区评价区域无国家和自治区的保护动物。由于工程永久占地面积较小，待施工结束后都将恢复原有环境，且评价区域不是动物的唯一栖息地和食源地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 2. 大气环境保护措施 （1）扬尘 本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，采取如下保护措施： ①施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ②施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； ③加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 ④采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 ⑤施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 ⑥当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 ⑦当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 ⑧建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆 100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。 （2）机械尾气 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。 3. 水环境保护措施 （1）施工废水 在施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后用于现场洒水降尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。 - 生活污水 施工生活区设临时环保公厕，定期清理，对项目区域的环境质量影响较小。 综上所述，施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。 4. 声环境保护措施 （1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； （2）对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染； （3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； （4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工的结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响。 5. 固体废弃物环境保护措施 施工过程产生的弃方用于沿线场地平整及施工迹地恢复；施工建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理，施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1. 大气环境保护措施 风电是清洁能源，运行过程中无生产废气产生，本项目废气主要为职工食堂产生的油烟。 本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并在配套安装1台油烟净化装置，净化效率75%。排风罩总风量1000m3/h，每天按2h/餐计算，则油烟排放浓度0.19mg/m3，排放量为0.41kg/a。可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟最高允许排放浓度2mg/m3限值的要求。同时，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，本项目油烟废气经抽油烟机处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。对周围环境影响较小。 2. 水环境保护措施 根据运营期水环境影响分析，本工程建设一座处理规模为0.5m3/h的地埋式污水处理设施和一座70m3的污水集水池。生活污水通过地埋式一体化污水处理设施，采用厌氧-好氧污水处理工艺，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2的A级标准要求，用于场区绿化；冬季存储于70m3集水池中翌年再用。对周围环境影响较小，其治理措施可行。 - 3. 声环境保护措施 - 3.1风电场声环境保护措施 风电场运行期的噪声主要是风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。根据项目预测可知，风机噪声贡献值在距风机150m处可达到《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）4类区域夜间标准要求。根据现场勘查情况，本期风电场与单台风机距离在5km范围内无居民点，且一般正常情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小。 在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备，加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行。 由于风机运行噪声与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，因此，项目建成后应定期对风电场四周噪声情况进行监测。 - 3.2升压站声环境保护措施 升压站噪声主要来源于变压器，由主变本体噪声和风扇噪声组成。主变本体噪声为低频噪声，风扇噪声为机械噪声。订货时对主变压器设备噪声招标要求控制到70dB（A）以下，减小主变压器设备对运行环境影响。对主控楼内生产运行人员较为集中的地方，如二次设备室内，从建筑上考虑采用吸音材料，合理布置站区，并在变电站四周设置2.4m高实体围墙以减少噪声对人员的影响。 升压站运行时声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本工程投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。 4. 电磁环境保护措施 （1）合理布局站内电气设备及配电装置； （2）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； （3）对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间； （4）设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构； （5）建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。 通过落实上述措施，本工程运行期升压站产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 - 5. 固体废弃物环境保护措施 5.1固体废弃物种类及措施 项目固废主要是职工生活垃圾、变压器维修保养产生的废机油、蓄电池、废润滑油、废变压器和含油抹布。 - 生活垃圾 - 生活垃圾定点袋装收集后清运置至七角井镇生活垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处理。 - （2）蓄电池 - 升压站内蓄电池使用寿命一般为4-5年，升压站使用的蓄电池为铅酸蓄电池，废铅酸蓄电池属于含铅废物HW31非特定行业中：废铅酸蓄电池，危废代码为900-052-31。待蓄电池到寿命周期时，应交由相关资质单位进行回收处理，废铅酸蓄电池不在升压站内贮存。 - （3）废机油 - 废机油收集后在110kV升压站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理。 - （4）废润滑油 - 风电机组运行过程中产生废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08）。更换出的废润滑油统一收集后贮存在润滑油桶内，在110kV升压站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 - （5）废变压器 - 风电场运营期会产生的少量损坏、报废变压器，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废变压器属于危险废物（HW10 多氯（溴）联苯类废物，代码：900-008-10），报废之后由公司工作人员及时交有资质单位处置，不随意外弃。 - （6）含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，本项目产生的含油抹布由巡检工作人员带走丢弃至垃圾箱，不得在风电场区内随意丢弃。 5.2 危险废物储存及转运要求 （1）危险废物储存要求 项目在新建110kV升压站内设置危废暂存间。建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求对危险废物的贮存设施及危险废物进行规范管理。 1）危废暂存间建设要求 ①应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②基础必须防渗，防渗层防渗能力需等效于1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）防渗能力；或等效于2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；特别是用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方。 ④必须有泄漏液体收集装置、气体导出口装置。 ⑤危废暂存间要有安全照明设施和观察窗口。 2）危险废物贮存要求 ①不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，液体类废物具体可分为润滑剂、液压油等废油贮存区，汽油贮存区、制冷剂贮存区等，固体类废物具体可分为铅酸蓄电池贮存区，其他固体废物贮存区等。 ②危险废物堆放防风、防雨、防晒、防渗漏。 ③堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ④产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在危废暂存间。 ⑤总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。 （2）危险废物管理要求 1）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 2）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 3）每个堆间应留有搬运通道。 4）不得将不相容的废物混合或合并存放。 5）企业应设置专门危险固废处置管理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分。企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留3年。 （3）危险废物转运要求 1）危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。 2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 3）危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 - 通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对外环境影响较小。 6. 拟建变电站事故废油污染影响分析与防治措施 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程变电站主变区域设置了事故油池，事故油池的容积约为30m3，在主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。事故油池及贮油坑铺设卵石层，厚度不小于250mm，卵石直径为50～80mm。 事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求： ①事故油池必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-12cm/s。 ②危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的标准要求设置警示标志。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 - 7. 地下水、土壤环境保护措施 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，场区无人值守，无生活污水产生。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表5-1），本项目危废暂存间、事故油池、地埋式一体化污水处理设备属重点防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”；本项目风机底座、设备区、中水池、消防水池属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求；本项目巡检道路、生活管理区路面及办公室属于简单防渗区，进行一般地面硬化措施。 表5-1 地下水污染防渗区参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般 防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单 防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 8. 生态保护措施 （1）植被保护措施 在项目运行期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查。 ①完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）地貌恢复，及植被自然恢复程度。 ②项目运行期可能存在主体工程（风电机组等）的维修，在维修过程中，存在周边植被被占压破坏等情况，因此，需对破坏后植被进行恢复，防止水土流失加剧。 ③保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。 （2）动物保护措施 考虑风电项目的影响特征，对运行期鸟类保护提出特殊要求： ①风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响； ②防火、禁猎，保护风电场周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。 ### 9. 环境风险防范措施 （1）管理措施 ①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 ②严格人员管理 人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部报告。 ③完善安全措施 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 （2）技术措施 本项目在线路设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。为使建筑物在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠保护，在屋顶上设置避雷带，在电池板支架上方利用设备支架挂避雷线。为防止感应雷，在直流输入端和交流输出端分别设计安装专业防雷器件。 （3）突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期修整和预演。 10. 环境监测计划 变电站的生态环境现状、电磁环境、声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成。 10.1监测计划 根据本工程的环境影响要求，制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划见表5-2。 表5-2 环境监测计划表 时期; 环境问题; 环境保护措施; 监测频率. 施 工 期; 噪声; 使用低噪声施工设备。; 施工期抽测. 固体废物; 施工过程中的建筑垃圾及应分别堆放，并及时清运。生活垃圾集中收集后的生活垃圾清运置至七角井镇生活垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处理。; 施工期抽查. 扬尘; 采取洒水降尘等。; 施工期抽查. 生态环境; 施工临时用地及时进行恢复。施工期有无防沙治沙措施。; 施工期抽查. 试运 行期; 检查环保设施及效果; 委托有资质的单位进行监测和编制竣工环境保护验收报告。; 本工程试运行期监测一次. 运 行 期; 工频电场、 工频磁场; 提高设备的性能，增加带电设备的接地装置。; 1次/年. 噪声; 采用低噪声的变电设备。; 1次/季度. 废水; 采用地埋式一体化污水处理设施; 1次/年. 10.2 监测点位布设 本工程运行后监测项目主要为：工频电场、工频磁场和噪声。工频电场、工频磁场依据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）中相关要求布设；噪声依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中相关要求布设。 （1）工频电场、工频磁场 工频电场和工频磁场在升压站四周厂界5m、地面1.5m高度处布设监测点，位于110kV进出线处监测点离线路大于20m距离，同时在升压站围墙外设置监测断面，工频电场和工频磁场监测断面布设在电磁环境点位监测最大值一侧。 工频电场、工频磁场以变电站围墙为起点，测点间距为5m，距地面1.5m高度，测至围墙外50m处为止。 （2）噪声 升压站噪声点位布设在四周厂界1m处。 - 废水 - 地埋式一体化污水处理设施排口 10.3 生态环境调查 在工程运行后，调查工程施工临时占地处施工迹地的生态恢复情况。对草生态环境质量监控进行监测。 - 调查项目 - 草场植被：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量 生物多样性：物种数 - 调查频率 - 草场植被：1次/年 生物多样性：1次/年 - 调查点位： - 草场植被：进场道路两侧等布设3-5个调查点 生物多样性：进场道路沿线 10.4 监测技术要求 （1）监测范围 工频电场、工频磁场：站界外50m范围内区域。 噪声：站界外30m范围内区域。 （2）监测频次 运行期间进行竣工环境保护验收时监测一次；结合工程竣工环境保护验收，正式运行后进行一次监测，并针对公众投诉进行必要的监测。 （3）监测方法与技术要求 噪声的监测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关规定；工频电场和工频磁场监测根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定。 （4）监测成果 应在原始数据基础上严格实行三级审核制度，经过校对、校核、综合分析，最后由技术总负责人审定整理编印。 （5）质量保证技术措施 ① 监测点位置的选取应具有代表性。 ② 监测所用仪器应与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合。 ③ 监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用，每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。 ④ 监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理应按统计学原则处理。 ⑤ 监测时尽可能排除干扰因素，包括人为的干扰因素和环境干扰因素。 ⑥ 应建立完整的监测文件档案。 |
| 其他 | 1、环境管理 为了使建设项目投产运营后保证其经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，在建设项目的同时，必须切实做好环境保护管理与监督。 1.1环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。建议加强环境管理，建立健全环保机构。 1.2制定有关的管理制度及管理计划 根据企业现状生产及具体情况，制定了本企业环境保护的远、近期规划和年度工作计划。制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定企业有关部门的环境保护管理规章，并监督执行。指导和监督本企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按要求运行。 1.3、施工期环境管理 （1）管理体系 工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务和配合。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 监理单位应根据环境影响报告表，环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。 落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的重要地位。 （2）施工期环境管理 1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护(水土保持)、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。 2）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。 3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好选厂沿线土壤、植被，弃土、弃磕须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置。 4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃磕，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)和《建筑施工场界噪声测量方法》(GBI2524-90)中的有关规定和要求。 5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。 1.4、运营期环境管理 本项目的环境管理工作将由建设单位环保机构统一协调安排，配置专职环境管理人员，由环保专职人员负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合当地环境监测部门定其对厂区的水体、噪声等进行常规监测，记录并及时上报污染源及环保设施运转动态，并与当地生态环境部门通力协作，共同搞好项目区的环保工作。 在项目实施全过程中，项目区都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度： 1）内部环境审核制度； 2）清洁生产教育及培训制度； 3）建立环境目标和确定指标制度； 4）内部环境管理监督、检查制度。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为40025万元，环保投资228万元，占总投资0.57%。项目环保投资详情见表5-3。 表5-3 项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 1; 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 设置围挡、洒水设施、防尘网等; 30. 运行期; 饮食油烟; 油烟净化器; 1. 2; 废水治理; 施工期; 施工废水; 沉淀池; 2. 生活污水; 临时环保厕所; 5. 运行期; 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施; 20. 3; 固废治理; 施工期; 建筑垃圾等收集、外运、处置; 2. 运行期; 生活垃圾收集设施、外运; 2. 事故油池; 10. 危废暂存间; 3. 4; 噪声治理; 运行期; 选用低噪声设备：风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等；加强风电机组的日常保养和维护，使其良好运行; 30. 5; 水土保持、防沙治沙; 施工期; 防沙治沙、地貌恢复、临时用地生态恢复; 120. 6; 生态恢复; 运行期; 站区绿化; 3. 7; 合计; 228. |