- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废旧电池回收储存转运项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王瑞辉 | 联系方式 | 18009995675 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区 |  |  |
| 地理坐标 | 项目中心地理坐标（93度38分55.000秒，42度45分14.000秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 5949 其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业---149、危险品仓储 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环评符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《新疆生产建设兵团第十三师新星市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，以及所属行业及区域环境准入负面清单相关要求对比分析如下。 表1 三线一单符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线; 本项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区，选址不涉及生态保护红线范围，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 师市湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转，八大石水库、巴木墩水库、庙尔沟水库、沙枣泉水库、五道沟水库在不考虑氟化物指标的情况下，水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。; 据区域例行监测点数据可知，项目区域属于大气环境质量不达标区域，不达标原因主要是因为区域受沙尘影响，PM10超标。运营期废气、废水和噪声经治理后可达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。; 项目周边公共设施可满足项目建设需求，本项目营运过程中消耗一定量的电、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。; 符合. 《新疆生产建设兵团第十三师新星市 “三线一单”生态环境分区管控方案》; 根据该通知，师市共划定环境管控单元共44个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元15个，占师市总面积的22.21%。主要包括生态保护红线、 一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态 环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态 环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元24个，占师市总面积的41.46%。主要包括新星市城区和场部区域、新星经济技术开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元共5个，占师市总面积的36.33%。主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。; 本项目位于重点管控单元，项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低，详见第十三师新星市环境管控单元图 附图1。; 符合. 环境准入清单; 《市场准入负面清单（2019年版）》、《第十三师新星市生态环境准入清单》中提到园区不接纳设备、装备以及生产技术和工艺属国家明令禁止和淘汰的企业，严重污染环境或者严重危害人身健康而无切实有效措施的企业。生产产品属于国家禁止生产的企业等; 本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》中，且符合《第十三师新星市生态环境准入清单》新星市经济技术开发区管控要求，不属于国家禁止和淘汰的企业。; 符合. 综上，本项目符合《新疆生产建设兵团第十三师新星市“三线一单”生态环境分区管控方案》，位于重点管控单元，不涉及生态保护红线，同时符合环境质量底线、资源利用上线，以及环境准入清单管理要求。 ### 2 产业政策符合性分析 本项目从事废铅蓄电池的收集、贮存、转运（委托资质单位运输），对照《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目不属于淘汰类和限制类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。 ### 3 选址合理性分析 根据《自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见》（新政办发[2018]106号），危险废物处置利用设施选址应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求，综合考虑危险废物处置利用设施的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素，以及区域工程地质和水文地质条件。根据该意见，全区危废处置利用设施总体布局为预期全区重点地、州、市、县(市、区)10个“收贮中心”、50~100个“暂存点”，形成15~20万吨/年的废铅蓄电池收集能力。 本项目属于危险废物收贮中心，选址位于第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区内，周边现状为空地，无居民、医院、学校等敏感点，符合当地环境保护要求。 ### 4 与生态环境保护法律法规政策符合性分析 ### 4.1 《关于印发《废铅蓄电池污染防治行动方案》的通知》（环办固体[2019]3号）的符合性分析（包括兵环发[2019]25号） 2019年1月22日，生态环境部办公厅发布了《关于印发<废铅蓄电池污染防治行动方案>的通知》（环办固体[2019]3号），新疆生产建设兵团生态环境局予以转发（兵环发[2019]25号）。 通知中规定：开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点。为探索完善废铅蓄电池收集、转移管理制度，选择有条件的地区，开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点，对未破损的密封式免维护废铅蓄电池在收集、贮存、转移等环节有条件豁免或简化管理要求，降低成本，提高效率，推动建立规范有序的收集处理体系。 2019年1月24日，生态环境部办公厅和交通运输部办公厅联合签发的《关于印发<铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案>的通知》（环办固体[2019]5号）规定：试点单位可以依托铅蓄电池销售网点、机动4S店、维修网点等设立收集网点（以下简称收集网点），收集日常生活中产生的废铅蓄电池，收集过程可豁免危险废物管理要求。根据环境风险大小将废铅蓄电池分为两类管理：未破损的密封式免维护废铅蓄电池（以下简称“第Ⅰ类废铅蓄电池”）；开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池（以下简称“第Ⅱ类废铅蓄电池”）。收集网点可能以利用现有场所暂时存放少量的废铅蓄电池，但应当划分专门存放区域，采取防止废铅蓄电池破损及酸液泄漏的措施，并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息。第Ⅱ类废铅蓄电池应当放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，防止酸液泄漏造成环境污染。 本项目为废铅蓄电池集中转运点。电池主要来源于电动车修理店、汽车4S公司、企业、政府单位等。本企业收集电池均为第Ⅰ类未破损废铅蓄电池。 ### 4.2 项目与《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》（公告 2020年 第30号）符合性分析 表2 项目与《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》符合性分析 序号; 指南要求; 项目建设情况; 相符性. 一、总体要求. 1; 从事废铅蓄电池收集、贮存、利用、处置经营活动的单位应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）有关要求，并依法依规申请领取危险废物经营许可证。; 项目仅从事废旧铅蓄电池贮存工作，与HJ519符合性分析见下表，项目在完成竣工环保验收之后，申请办理废铅蓄电池收集许可证，其处置单位具有危险废物经营许可证，见附件。; 符合. 二、废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可要点. （二）运输要求. 1; 运输废铅蓄电池，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。自行运输的，应具有符合国务院交通运输主管部门有关危险货物运输管理要求的运输工具。; 项目废铅蓄电池转运环节运输由危废处置单位负责组织，委托单位为骆驼集团新疆再生资源有限公司，具有危险货物运输资质（见附件），本公司与其签订委托合同，并在合同中明确污染防治要求，在运输过程中应采取防止污染措施，指定应急防范、防护措施、运输工具贴标识。; 符合. 2; 当废铅蓄电池符合交通运输、环境保护相关法规规定的豁免危险货物运输管理要求条件时，按照普通货物运输要求进行管理。豁免危险货物运输资质的运输车辆应当统一涂装标注所属单位名称、服务电话。; 在废铅蓄电池运输由危废处置单位负责，使用具有危险货物运输资质车辆进行运输，过程严格按相关要求进行; 符合. 3; 制定环境应急预案，配备环境应急装备及个人防护设备。; 建设单位已委托单位正在编制环境应急预案，配备环境应急装备及个人防护设备。; 符合. （三）包装和台账要求. 1; 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘应根据废铅蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐腐蚀。; 本项目收集均为未破损的I类废铅蓄电池，但在装卸分拣过程可能会造成破损，在贮存过程中，配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器与完好密闭式免维护废铅蓄电池分区保存; 符合. 2; 通过信息系统如实记录每批次收集、贮存、利用、处置废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。再生铅企业应使用全国固体废物管理信息系统。使用自建废铅蓄电池收集处理信息系统的集中转运点，应实现其与全国固体废物管理信息系统的数据对接; 项目设计安装监控设备一套，并按照规范要求如实记录每批次收集、贮存废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。建立纸质台账，及时在信息管理平台填报危险废物管理计划、办理电子转移联单。; 符合. （四）贮存设施要求. 1; 废铅蓄电池集中转运点、再生铅企业的贮存设施应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）的有关要求; 本项目废电池贮存在封闭厂房中，可防雨，且面积为300㎡，有硬化地面和防渗措施，并设置有防渗的截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。设立警示标志，有排风换气系统，保证良好通风，配备耐腐蚀托盘，耐酸耐腐蚀PV桶，用于单独分区存放破损电池。并配备灭火器等消防设施。项目符合HJ519要求; 符合. （五）利用处置设施及配套设备要求. 1; 在厂区出入口、计量称重设备、贮存区域、废酸液收集处理设施所在区域以及贮存设施所在地设区的市级以上生态环境主管部门指定的其他区域，应当设置现场视频监控系统，并确保画面清晰，能连续录下作业情形。有条件的地区，企业视频监控系统可与当地生态环境主管部门危险废物管理信息系统联网，满足远程监控要求; 项目建有计量称重设备，将在厂区范围内按指南及当地生态部门要求的位置设置视频监控系统与当地生态环境主管部门危险废物管理信息系统联网，满足远程监控要求; 符合. 2; 视频记录保存时间至少为半年; 视频记录保留半年; 符合. 3; 计量称重设备应经检验部门度量衡检定合格，并与电脑联网，能够自动记录、打印每批次废铅蓄电池的重量; 计量称重设备应经检验部门度量衡检定合格，并与电脑联网，能够自动记录、打印每批次废铅蓄电池的重量; 符合. ### 4.3 项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析。 表3 项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）分析 序号; 规范要求; 项目建设情况; 相符性. 1; 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 项目正在进行申请危险废物经营许可证，其处置单位具有危险废物经营许可证; 符合. 2; 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。; 装卸分拣过程中造成的破损电池配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器并粘贴符合GB18597要求的危险废物标签; 符合. 3; 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 项目运营后建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 符合. 4; 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 项目运营后禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 符合. 5; 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 项目建设符合环境保护相关要求，其他非环境类法规、标准由其他专项文件进行评价; 符合. 6; 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境 管理和环境事故应急救援方面的培训。; 项目废铅蓄电池运输由危废处置单位负责组织，运输单位需具有危险货物运输资质; 符合. 7; 废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： 集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于设计容量； 应防雨，必须远离其他水源和热源。 面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 应有排风换气系统，保证良好通风。 应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池; 项目废铅蓄电池存储周期为2d，储存量164t，小于设计存储量300t；面积300m2，大于30m2，有地面硬化及防渗、应急、监控设施，设立警示标志只允许专人进入，具有排风换气系统，配备有耐酸耐腐蚀设施单独存储破损的电池。; 符合. 8; 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 废铅蓄电池储存在全封闭仓库中，防风、防雨、防渗漏; 符合. 4.4 与《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》（新环字[2018]90号）的相符性分析 目前兵团生态环境局未发布铅蓄电池收集贮存和转移管理规范，故本次参考分析项目与《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》（新环字[2018]90号）的相符性，见下表。 表4 项目与《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》分析 序号; 规范要求; 项目建设情况; 相符性. （一）总体要求. 1; 铅蓄电池生产企业应按照《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》（国办发[2016]99号文）， 采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过自有销售渠道或专业企业在消费末端建立的网络回收铅蓄电池，把生产者责任延伸制落到实处回收的废铅蓄电池以及备用电源蓄电池、储能用蓄电池应交给有资质的专业企业处置。; 本项目采用委托回收模式进行，废铅蓄电池交给有资质的骆驼集团新疆再生资源有限公司处置; 符合. 2; 废铅蓄电池收集单位（包括铅蓄电池生产企业、专业回收企业，以下统一简称为收集单位) 应建有符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597入《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)等要求的废铅蓄电池收贮点。各收贮点贮存能力能够满足日常收集、贮存转移的需要，其中单个暂时存放场所（简称“暂存点”)主要收集零散的废铅蓄电池），废铅蓄电池收贮量应不大于30吨，周转时间不超过60天；单个长期贮存场所（简称“收贮中心”，主要收贮“暂存点”收集转移的废铅蓄电池）废铅蓄电池的收贮量应不大于300吨，周转时间最长不得超过1年。; 本项目作为“收贮中心”铅蓄电池储存量为164t，平均周转时间不超过2d，远小于1a。; 符合. 3; 收集单位应建设“收贮中心”，每个“收贮中心”应配套建设相应的“暂存点”，“暂存点”具体数量由收集单位自行确定。鼓励收集单位形成较完善的收集、贮存网络。; 项目收集来自于周边4s店、企业、政府等单位的废铅蓄电池，以上单位配有有危险废物暂存间，供危险废物的暂存; 符合. 4; “收贮中心”和“暂存点”建设应按规定进行环境影响评价，取得环境保护主管部门批复，并按规定进行“三同时”竣工环境保护验收。其中“收贮中心”应建设在县级以上（含县级）工业园区内。; 项目正在编制环境影响评价报告，项目收集来自于周边4s店、企业等单位的废铅蓄电池，以上单位需配有危险废物暂存间并符合环评; 符合. （二）具体要求. 1; （一）收集方面 1.收集过程中应保持废铅蓄电池结构和外形完整，不得收集经拆解、破碎的废铅蓄电池及正负极板、隔板、电解液、电池槽及连接条等零件。所收集的废铅蓄电池确有破损的或收集过程中造成破损的，应在收集台账中详细记录。 2.收集的废铅酸电池确有电解液渗涌的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中，并按要求处理处置。 3.收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。; 项目收集过程中保持废铅蓄电池结构和外形完整，不收集经拆解、破碎的废铅蓄电池及正负极板、隔板、电解液、电池槽及连接条等零件，所收集的废铅蓄电池确有破损的或收集过程中造成破损的，在收集台账中详细记录。 收集的废铅酸电池渗漏液贮存在耐酸容器中，并按要求处理处置。 收集和运输人员配备必要的个人防护装备。; 符合. 2; （二）贮存方面 1.废铅蓄电池的“暂存点”和“收贮中心”贮存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)的有关要求进行建设和管理。其中，收贮中心还应符合以下要求： （1）必须为独立的场地； （2）设在远离水源、热源和居民集中区域，以及易燃、易爆危险品仓库和高压输电线路安全防护距离以外； （3）有耐酸地面隔离层，有废液截留和收集系统，能有效收集破损废铅蓄电池溢出的电解液； （4）应有足够的废水（液）收集系统，以便溢出的溶液得到有效的收集与处理； （5）应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散； （6）应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气； （7）应设有适当的防火装置和安全防护措施； （8）按要求设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施； （9）环评批复要求配套的其他污染防治设施。; 项目租用文浩辉科技公司厂房，目前该厂区仅本企业入驻，项目区为独立场地，建设责任由文浩辉科技公司按照相关要求进行建设。项目远离水源、热源和居民集中区域，废铅蓄电池仓库设有耐酸地面，布设有导流沟、截流槽、2m3的应急事故池，项目废铅蓄电池暂存点设有一个出口，仅在装卸环节开启仓库入口，并安装有负压吸风+干式硫酸雾净化器+防酸滤铅网收集非正常工况下的废气。项目运营设置相关环保标识标志，并设有防火装置和安全防护措施，运营期间禁止无关人员进入。; 符合. 3; 禁止废铅蓄电池露天堆放，避免遭受雨淋水浸。破损的废电池应单独贮存。; 项目铅蓄电池堆放在封闭仓库中，装卸分拣过程中破损的密闭式免维护废铅蓄电池配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器与完好密闭式免维护废铅蓄电池分区保存; 符合. 4; 贮存设施应按照GB18597的要求设置危险废物警示标志; 运营过程项目按照GB18597的要求设置危险废物警示标志; 符合. 5; 废铅蓄电池贮存应按规定有序堆放，防止电池短路起火造成事故。; 废铅蓄电池贮存应按规定有序堆放; 符合. 6; 各贮存场所应按照《关于危险废物经营单位安装视频监控系统的通知》（新环办发(2017)131号）要求，安装设置视频监控系统，并与自治区环保厅的“危险废物经营单位视频监控系统”实现联网。; 项目设有视屏监控，视屏记录最少保存半年，后续将根据第十三师生态环境局要求进行“危险废物经营单位视频监控系统”联网; 符合. 7; 贮存场所应定期清理、清运。应避免废铅蓄电池大量贮存 或贮存时间过长。; 项目废铅蓄电池，约收集每2d铅蓄电池进行一次转运，贮存时间短; 符合. （三）运输转移方面. 1; 收集单位可委托持有相应危险货物道路运输经营资质的单位运输转移其所收集贮存的废铅蓄电池。运输单位应具有对运输过程废铅蓄电池外壳发生破裂、电解液泄涌或其他事故进行安全处理的能力和相应的防护、处置设施。; 本项目收集的电池均为未破损废铅酸电池，按照《国家危险废物名录》（2021年），运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，可不按照危险废物运输。项目转运至处置单位时，委托具有危险废物经营资质的单位骆驼集团新疆再生资源有限公司负责运输，处置。; 符合. 2; 废铅蓄电池从“暂存点”转移至“收贮中心”，或从“收贮中心”转移至有资质的单位进行集中处置，须严格执行《危险废物转移联单管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)等有关规定。企事业单位将集中产生的废铅蓄电池转移至“收贮中心”或“暂存点”也须执行以上规定。; 项目危险废物收集、运输均根据《危险废物转移联单管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)等有关办法进行; 符合. 3; 废铅蓄电池运输前，应进行合理包装，防止运输过程出现电解液泄涌造成污染。; 项目危险废物运输前均进行合理包装; 符合. （四）制度建设方面. 1; 全过程受控制度。制定并实施完备的规章制度和详细的操作规程，确保废铅蓄电池收集、贮存、运输、转移全过程受控，确保环境安全。; 项目设立全过程受控制度，确保废铅蓄电池收集、贮存、运输、转移全过程受控，确保环境安全。; 符合. 2; 培训制度。对收集单位操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、应急处理等理论知识和操作技能培训和考核，做到持证上岗，确保能满足岗位和污染防治要求的需要。; 建设方定期对单位操作人员、技术人员及管理人员进行培训，做到持证上岗; 符合. 3; 记录制度建立并实施完善的废铅蓄电池接收登记记录（含每日收集、贮存废铅蓄电池的类别、数量、有无破损、事故或其他异常情况等）、废铅蓄电池转移情况记录（含每日转移废铅蓄电池的类别、数量、有无事故或其他异常情况等）、废铅蓄电池进出场记录（含运输车车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等）、监督检查记录，确保废铅蓄电池收集、贮存、运输转移全程可追溯。可行情况下，应优先采用扫码方式实现对废铅蓄电池全生命周期追溯各类记录台账应保存一年以上。; 结合本项根据生态环境局要求进行; 符合. 4; 编制应急预案，报当地县级以上环保部门备案，同时配备必要的应急措施和物资，并定期组织应急演练。; 项目应编制应急预案，配备必要的应急措施和物资，并定期组织应急演练。; 符合. 5; 检查制度。建立对各收集网点、贮存设施、运输转移落实本收集单位规章制度、操作规程的监督检查制度，确保各项要求和措施落到实处。; 项目运营过程定期对贮存设施、运输转移等进行检查; 符合. 6; 定期报告制度。每月10日前，收集单位向当地县级环境保护行政主管部门报送上月本单位废铅蓄电池收集量、贮存量及转移量，并接受县级以上环境保护及其他行政主管部门的监督检查; 项目根据生态环境局要求上报相关信息; 符合. （三）管理要求. 1; 废铅蓄电池收集单位和运输单位应落实污染防治主体责任，对所收集、贮存和运输的废铅蓄电池的环境的安全和污染防治承担全面责任。; 建设单位对危险废物贮存环节负责，运输单位对危险废物运输环节负责; 符合. 2; 严格执行国家和自治区危险废物环境管理的法律法规、标准规范、有关规定和要求，全面落实废铅蓄电池收集贮存及转移运输的污染防治和环境安全措施、规章制度和操作规程。; 项目将严格按照国家、地方的相关法律法规进行; 符合. 3; 加强对废铅蓄电池收集贮存及转移运输的日常管理。对存在的问题和环境安全隐患，及时采取有力措施予以消除，并防止再次发生。坚决防止废铅蓄电池收集贮存、转移运输活动对环境造成污染和破坏。; 建设单位建立健全环境管理机制，及时解决存在的问题和环境安全隐患; 符合. 4; 加大对“收贮中心”、“暂存点”和承担废铅蓄电池运输转移工作人员的教育培训，确保其了解国家和自治区的相关法律法规及相关规范性文件要求，掌握废铅蓄电池收集、贮存、转移运输等的正确方法和操作程序，提高规范化运营操作和管理水平。; 建设单位建立健全人员培训制度提高规范化运营操作和管理水平; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目地理位置 本项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区，租用文浩辉公司厂房，项目区北侧、西侧均为空地，南侧为文浩辉公司用地，东侧为园区企业。项目地理位置图见图2。 2建设规模及内容 项目租用文浩辉公司厂房建设废铅蓄电池收贮中心，废铅蓄电池贮存仓库占地面积300m2。配套建设废气收集及处理装置及防渗工程。本项目收集环节为建设单位直接从产废单位收集，本项目不设置暂存点，收集废电池为未破损废铅酸蓄电池，按照《国家危险废物名录》（2021年）的危险废物豁免管理清单，运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，运输至收贮中心时可不按照危险废物运输。项目转运至处置单位时，委托具有危险废物经营资质的单位骆驼集团新疆再生资源有限公司负责运输，处置。骆驼集团新疆再生资源有限公司具备相关资质，经营方式为收集、贮存、利用，废物类别为HW31含铅废物，经营规模为15.06万t/a，详见附件该单位的危险废物经营许可证。 项目建设规模及内容一览表，见表5。 表5 项目建设规模及内容一览表 序号; 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 1; 主体工程; 废旧铅蓄电池库房; 占地面积300m2; 单独存储空间，破损和未破损分区存放。租用文浩辉公司厂房. 2; 辅助工程; 办公室; /; 依托文浩辉公司厂区内办公室. 3; 值班室; /; 依托文浩辉公司厂区内值班室. 4; 员工休息室; /; 依托文浩辉公司厂区内休息室. 5; 公用工程; 供水; /; 依托园区供水管网. 6; 排水; /; 依托园区污水管线. 7; 供电; /; 依托园区供电管线. 8; 供暖; /; 依托园区供暖管线. 9; 环保工程; 废气防治; /; 废铅蓄电池收贮中心安装负压集气+干式酸雾净化器+防酸滤铅网+15m高排气筒. 10; 地下水防治; 建设1座2m3应急池; 配备截流槽、导流沟、废液收集系统. 11; 固体废物; /; 生活垃圾委托园区环卫收集至垃圾填埋场；废铅蓄电池由具有相关资质单位收集处置. ### .3 项目设备清单 项目设备清单见下表。 表6 项目设备清单 序号; 设备名称; 数量. 1; 监控设备; 1套. 2; 地磅; 1台. 3; 叉车; 1量. 4; 周转箱; 2个. 5; 耐酸耐腐蚀托盘; 若干. 6; 耐酸、耐腐蚀PV桶（收集泄露液、破损废电池）; 2. ### 4 项目中转存储能力 表7 项目废物中转能力 序号; 固废名称; 中转能力（t/a）; 平均转运周期（d）; 最大存储量（t）. 1; 废铅蓄电池; 30000; 2; 164. ### 5 存储方式 项目存储方式见下表。 表8 项目储存方式 序号; 固废名称; 分类; 储存方式. 1; 铅蓄电池; 密闭式免维护电池; 未破损的废铅蓄电池与破损的废铅蓄电池应分区贮存；配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器；废铅酸蓄电池暂存库地面和墙裙应用环氧树脂进行防腐处理. 2; 装卸分拣过程中造成破损的密闭式免维护废铅蓄电池. ### 6 储存废物主要参数 铅蓄电池主要成分铅、塑料、硫酸、玻璃纤维、铜等，主要成分组成见下表。 表9 铅酸蓄电池成分组成表 成分; 所占比例. 铅; 70%~80%. 塑料; 9%. 铜; 2%. 电解液（硫酸及其他成分）; 10%~20%（其中硫酸占电解液40%）. 主要理化性质如下： 表10 主要成分理化性质表 名称; 化学式; 理化性质; 毒理性质; 中毒症状. 电解铅; Pb; 原子量207.19，银灰色金属。不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1749℃，相对密度11.34; 铅及其化合物主要以粉尘、烟或蒸气形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道。进入血液循环的铅与红细胞结合，血浆中的铅部分呈血浆蛋白结合铅；另一部分呈活性大的可溶性铅; 轻度中毒：常有轻度神经衰弱综合征，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅量增高。 中度中度：腹绞痛；贫血；中毒性周围神经病。 重度中毒：铅麻痹；铅脑病. 合金铅; 铅钙和铅锡合金，以铅钙合金为主。铅钙合金含铅≧99%、铅锡合金含铅≧98.5%. 硫酸; H2SO4; 分子量98.08，无色透明油状液体。能以任何比例溶于水，98.3%的硫酸，比重1.84，熔点10.49℃，沸点338℃，340℃时分解; 大鼠径口LD50：2140mg/kg; /. ### 7 废物去向 本项目仅用于存储废铅蓄电池，其运输由危险废物处置单位组织，废物去向见下表。 表11 废物去向清单 序号; 固废名称; 来源; 环节; 运输方式; 单 位. 1; 废铅蓄电池; 周围4S店、企业、政府单位; 产废点-收贮中心; 备案普货车辆; 新星市飞立平环保科技有限公司. 收贮中心-处置单位; 由具有危险货物运输车辆运输; 骆驼集团新疆再生资源有限公司. ### 8 工程技术参数 项目主要工程技术参数见下表。 表12 项目工程技术参数 序号; 工程名称; 技术参数. 1; 废旧铅蓄电池收贮中心; 铺设耐腐蚀层、防渗层，渗透系≤10-7cm/s）；防风、防雨，配备截流槽、导流沟、废液收集系统、暂存点密闭。 废铅酸蓄电池暂存库地面和墙裙应用环氧树脂进行防酸处理。. 3; 应急池; 废铅蓄电池区应急池容积2m3，铺设防渗层，进行防酸处理(要求同上). ### 9 劳动定员与工作制度 劳动定员：5人； 工作制度：年运营365d，每天工作8h； ### 10 项目厂区平面布局 本项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区，生产用房租用企业文浩辉公司内部厂房，生活用房依托该公司厂区内现有设施。废铅酸蓄电池暂存库位于文浩辉公司占地的北侧，厂房面积300m2，厂房内部分为未破损电池贮存区与破损电池贮存区域，应急池位于厂房内。生活依托设施位于厂区南侧。本项目平面图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目租用文浩辉公司厂房，本项目入驻后仅为设备的安装，施工期较短，施工过程中产生的生活污水依托文浩辉公司现有排水管网排放，生活垃圾依托园区环卫部门收集后集中处置，对环境产生的影响很小。本项目环评针对运营期工艺流程及产污环节进行分析。 本项目运营期具体工艺流程图如下： 图3 项目运营期工艺流程图 工艺说明： 本项目由公司备案车辆收集哈密地区周边企业、4S店、政府单位的废旧电池，进场后由叉车将运输车辆上所有周转箱卸在车间内装卸区，运输车辆离开车间，关闭车间入口，接着在装卸区对完好电池进行人工分拣，根据电池种类、形状、大小等，将废电池整齐、分层放入专用电池周转箱内，利用塑料薄膜缠绕固定用电池周转箱，再利用叉车整齐安置周转箱至电池暂存区，电池在仓库内暂存。叉车工作过程中会产生噪声和废气。装卸分拣过程中可能会发生废电池的碰撞摩擦导致电池破损，非正常状态下产生泄露的电解液和硫酸雾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用文浩辉公司厂房，租用场地占地面积300m2。 文浩辉公司成立于2016年，主要从事工程建设活动，该公司目前场地南侧用作预制板井盖生产。根据现场调查，预制板井盖生产已停产，南侧仅堆放有井盖成品，无相关环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1 大气环境质量现状 本项目位于新疆哈密地区境内，因此采用哈密地区的国控监测点数据评价本项目环境空气质量现状情况。根据环境空气质量模型技术支持服子系统筛选结果，哈密地区2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9ug/m3、24ug/m3、71ug/m3、27ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为116ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10，因此项目所在区域为不达标区。 表13 哈密地区主要空气污染物指标监测结果 单位：μg/m3（除CO外） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 24; 40; 60.00; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. PM2.5; 27; 35; 77.14; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.6mg; 4mg; 40; 达标. O3; 8小时平均 第90百分位数; 116; 160; 72.5; 达标. ### 2、地表水环境 本项目地表水环境质量引用哈密市生态环境局发布的《哈密市2020年第三季度水环境质量状况公示》可知，2020年，哈密市共有河流监测断面4个，其中：国控河流监测断面2个，分别为伊吾河北大桥、石城子水库断面；区控河流监测断面2个，分别为伊吾河泉脑村、石城子河下游断面，第三季度河流水质类别详见表2。 表14 哈密市河流水质类别表 序号; 河流名称; 检测断面名称; 2020年7月; 2020年8月; 2020年9月. 1; 伊吾河; 北大桥（国控）; /; /; Ⅰ类. 2; 石城子河; 石城子水库出水口（国控）; Ⅰ类; /; Ⅰ类. 3; 伊吾河; 泉脑村（区控）; /; /; Ⅰ类. 4; 石城子河; 下游（区控）; /; /; Ⅰ类. 备注：8月受疫情影响，未进行水质监测。 根据检测报告可知，4个监测断面均为Ⅰ类水质，水质状况为优 ### 2 声环境 本项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区，租用文浩辉公司厂房建设废铅蓄电池收贮中心，项目区周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不开展声环境质量监测。 ### 3 生态环境 本项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区，经现场踏勘可知，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目不进行生态现状调查。 ### 4 地下水、土壤环境 本项目无生产废水产生，生活污水通过下水管网排入园区污水管网。项目仅在非正常状态下产生废酸电解液，按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），本项目设计有硬化地面和必要的防渗措施，并设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。本项目无地下水、土壤环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标：项目厂界外500m范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境敏感目标。 2、声环境保护目标：项目厂界外均为园区道路、企业等，50m范围内无声环境敏感区域及保护目标。 3、地下水环境保护目标：项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区内，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。 4、生态环境敏感目标：项目选址位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区内，用地为工业用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 运营期排放铅、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中有组织、无组织排放标准； 2 生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 3 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； 4 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房为租用，施工期主要是对现有厂房进行必要的改造、隔断，地面防渗工程、设备的安装，以及事故应急池、导流沟的建设，主要污染物为扬尘、噪声、施工垃圾、施工人员产生的生活污水及生活垃圾。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响随着施工期的结束会消失。 1 大气环境影响及保护措施 1.1施工扬尘及汽车尾气 施工期间应急池开挖、车辆行驶等均会产生扬尘，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场150m内。 施工机械基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOX等大气污染物及一些有毒有害气体，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，对区域大气环境影响轻微。 1.2防治措施 本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 （1）开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围。土方及时回填，减少粉尘影响时间。多余弃土根据总体布置尽量回填于低凹处，实现土石方挖填平衡。开挖时遇干燥、大风季节要及时停止作业，并洒水抑尘，避免产生扬尘。 （2）对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、大风天气，应对施工道路适时洒水降尘。 （3）临时堆放场应及时清运，若需要堆存需有抑尘网等遮蔽，防止物料飘失，污染大气环境。 采取以上措施后，可有效的降低施工扬尘，大大降低其对周围环境的影响。 - 2 水环境影响及保护措施 施工期施工场地不设置临时施工营地，施工人员产生的仅为如厕废水，施工期要求设置环保移动厕所，对厕所废物日产日清，不会对水环境产生影响。 3 声环境影响及保护措施 项目施工期噪声源主要为施工机械及运输车辆产生的噪声，为了减轻项目装修施工噪声对项目区及周边环境的影响，本环评要求在暂存仓库内修建应急池等施工活动时，关闭门窗，减轻对周边环境的影响。通过采取以上措施后，项目施工期厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），因此对周围环境影响较小。 4 固体废物环境影响及保护措施 本项目施工阶段产生的固体废物主要为施工垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工垃圾 施工垃圾主要为废钢板、废包装袋、废电线等。采取能综合利用的进行回收处置，不能回收利用的运至当地建筑垃圾填埋场处置。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响及保护措施 （1）正常工况 废铅蓄电池在封闭容器或完整的外壳保护下，不会产生铅及其化合物、硫酸烟雾。仅在分拣入库途中产生少量粉尘。 项目铲车在运行过程中会产生燃油废气，其呈间歇、流动、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为SO2、NO2、CO、烟尘等，其产排量与燃油设备和车辆的种类、数量、运行状况及其使用柴油的种类、数量等因素密切相关。项目运输车辆使用含硫率低优质油类，产生污染物较少。对环境影响较小。 （2）非正常工况 装卸分拣过程中可能会发生废电池的碰撞摩擦导致电池破损，非正常状态产生少量的泄漏液。 根据硫酸酸液蒸发量计算公式： GZ=M（0.000352+0.000786V）×P×F GZ——kg/h； M——液体分子量，硫酸为98g/mol； V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实测数据为准，无条件实测，一般可取0.2-0.5，本次取0.5m/s）； P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmhg），硫酸浓度以10%计取20℃下蒸汽分压9.511mmhg； F——液体蒸发面的表面积（m2），按照每天转运量为82t，每次破损率为1%，按照每组电池平均重18kg、日工作时间8h计算，则每小时处理破损电池为5.7组，每组电池表面积按照0.034m2计算，则蒸发面积为0.19m2。 经计算硫酸雾产生速率为0.13kg/h，废气经2000m3/h负压吸风（90%收集率）收集至干式酸雾净化器（90%净化率）+防酸滤铅网收集（90%净化率）+15m高排气筒处理后有组织排放0.012kg/h硫酸烟雾，无组织排放0.013kg/h硫酸烟雾。非正常状态下项目铅蓄电池硫酸雾有组织排放情况见下表。 表15 铅蓄电池废气有组织排放情况 序号; 污染因子; 执行标准; 排放速率（kg/h）; 标准限值（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. 1; 硫酸烟雾; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二; 0.012; 1.5; 6; 45. 达标 情况; /; 达标; 达标. 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合源强计算结果，选择非正常排放的主要污染物及排放参数，采用推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，对运营过程中的污染因子硫酸雾进行预测。预测结果显示，16m处最大落地浓度为0.009mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准1.2mg/m3限值要求，对环境影响较小。 #### （3）环保措施可行性分析 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），废铅蓄电池集中转运点贮存设施应建设有排风换气系统，保证良好通风。 #### 根据《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》贮存过程中，应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气。 本项目于废铅蓄电池仓库设置负压吸风+干式酸雾净化器+防酸滤铅网+15m排气筒过滤硫酸雾、铅及其化合物后排放，即废气产生后经负压风机收集进入干式酸雾净化器去除硫酸雾，经防酸滤铅网净化铅及其化合物后通过15m排气筒排放，其中干式酸雾净化器具有无毒，抛弃无二次污染，适合于各种环境湿度，耐湿性好，其成本及运行费用比其他方法费用低的优点，使用合理可行。 - 2 地表水环境影响及保护措施 本项目仅产生生活污水，本项目劳动定员5人，生活污水排放量为182.5m3/a。生活污水水质一般为：CODCr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：25mg/L，污染物产生量为CODCr：0.05t/a、BOD5：0.04t/a、SS：0.09t/a、NH3-N：0.004t/a，生活污水排入园区污水管网，最终进入工业园区污水处理厂处理。 该污水处理厂位于新星市工业园区，近期建设规模为1.5万m³/d，远期总规模为3.0万m³/d。主要收集新星市中心城区、红星一场生活污水和新星经济开发区工业污水。采用改良氧化沟工艺作为污水处理厂的处理工艺，系统出水为一级A标准，处理后中水可由中水管网供应至各企业作为工业低质用水、园区内景观用水、绿化用水、道路浇洒用水等。 目前该污水处理厂已建成，本项目位于其收水范围内，拟投入运营时间为2022年年初，本项目工作人员不在厂区内住宿，仅日常如厕，要求建设单位在污水处理厂及管网正常投入使用前，配备移动式环保厕所，做到日产日清，运至新星市市政污水处理厂处理。 - 3 地下水环境影响及保护措施 3.1 区域水文地质及地下水分布 新星市区域内地下水全部来源于山区降水及融雪水，通过河道渗漏山前侧向补给、渠道田间渗漏等补给。灌区基本处在地下水的排泄区主要开采第四系山前冲洪积松散地层中的潜水。地下水的排泄除人工抽取外，其余全部以潜水蒸发形式消耗，即在盆地生成在盆地内消耗。地下水矿化度0.1g/l，pH值7.2-7.8，水位埋深14m左右。 （1）区域地层结构 根据含水层岩性及埋藏条件，评价区内地下水类型可划分为：第四系松散岩孔隙潜水、第三系碎屑岩类孔隙－裂隙水等，如下： 1）第四系松散岩类孔隙潜水 根据已往钻孔及物探资料，区域上第四系覆盖层度自北向南厚度变化较大，第四系厚度为37m，含水层厚度30m，第四系岩性粉细砂为主。 2）第三系碎屑岩类孔隙－裂隙水 第三系地层中赋存承压水，水质良好，一般矿化度0.1克/升左右，含水层以泥质砂岩居多，砂岩、砾岩、泥质砾岩较少，隔水层为泥岩、砂质泥岩，含水层连通，在不少地方第三系水位高程和第四系相当。 （2）地下水分布规律及补给、径流和排泄条件 项目区位于哈密盆地南缘，山前冲洪积细土平原区。盆地北部为喀尔里克山，海拔高程为4200-4900m，喀尔里克山终年积雪形成的融雪水及山区降水是哈密山南地下水的补给源。由于北部中高山区降水量充沛，年降水量大于200mm，降水和冰雪融水部分形成地表径流，按NE-SW方向，流经整个戈壁砾石带，一部分补给基岩裂隙水，其他侧顺势下流，汇聚山沟，从各山口向冲洪积扇径流，因山前冲洪积扇颗粒粗大，透水性强，多数径流不远便渗失殆尽，补给地下水，只有少数可以径流至农业区；山区的基岩裂隙水向低处径流，以裂隙水形式直接侧向补给平原区地下水。第四系厚度由北向南总趋势是由厚变薄，在东庙尔沟南部有钻孔证明第四系厚度大于100m，南庙尔西南有区域地质钻孔说明第四系厚度近200m，而到312国道沿线厚度一般30-70m，地下水径流强度由山前至312国道渐渐减弱，至二道湖一带更弱。 3.2 地下水环境影响 本项目位于第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区，租用园区内企业厂房，主要贮存废铅酸蓄电池，在装卸过程中，可能出现废铅酸蓄电池破损，电解液泄露，通过表土层进入包气带进入含水层，从而污染水质。 3.3 地下水环境保护措施 本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 ——主动控制措施 严格按照国家相关规范要求，对废铅酸蓄电池贮存区采取相应的措施，将装卸过程中破损的废电池放置在防腐蚀、防渗漏的PV桶中，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 ——被动控制措施 防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至危废处置单位处置。地面防渗工程设计原则如下： a采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。 b坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 c坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 d可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。 e防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 本项目项目区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般防渗区和重点防渗区。废铅酸蓄电池暂存库地面和墙裙应用环氧树脂进行防酸处理。本项目防渗分区划分及防渗等级见下表，分区防渗图见附图4。 表16 防渗分区划分及防渗等级 防渗分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 分拣、铅蓄电池存储区、应急池; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，废铅酸蓄电池暂存库地面和墙裙应用环氧树脂进行防酸处理. 一般防渗区; 厂区道路、卸货区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 其他管理要求： ①杜绝生产过程中液体跑、冒、滴、漏等，并定期进行检漏监测及检修； ②加强项目区的污水、固废管理，确保不发生渗漏，避免污水进入地下水体。 ③制定地下水风险事故应急预案，事故状态确保防控体系的有效运行。 ④项目防渗工程须定期进行检漏监测。 综上，项目采取以上措施进行治理后对地下水环境影响很小。 ### 3.4 地下水监测计划 点位设置：建立地下水环境环境监测管理体系，需自行在场界下游方向配置地下水监控井，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》HT164－2004的要求、项目类型、地下水评价等级及前述地下水预测结果，本次建议利用项目下游西南方现有1口地下水井作为监控井（距离4.5km），定期监测地下水环境质量。 监测计划：地下水跟踪监测项目为地下水水位、水质、水温，同时还应测定气温，描述天气情况和降水情况。 地下水水质监测因子包括包括pH、总硬度、铅、硫酸盐。 监测频率宜为每年2次，监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。 4 声环境影响及保护措施 本项目为废旧电池贮存，不进行生产，项目噪声源主要为装卸过程产生的噪声，贮存单元风机噪声。具体声源及源强如下表： 表17 项目主要噪声源源强表 序号; 噪声源; 源强; 工作情况; 拟采取措施. 1; 风机; 70-80; 连续; 基础减震，隔声. 2; 车辆; 70-75; 间断; /. 本评价以仓库为中心点，评价将车间作为一个等效声源，经厂房隔声、距离衰减，预测其对厂界四周的贡献值。 式中： Lp——n个声源叠加声压级，dB(A)； Li——声源i的等效声压级，dB(A)； N——声源数量。 经计算，将工作区作为一个整体声源处理后等效声级为69dB(A)。本次评价噪声衰减采用无指向性点源几何发散衰减基本公式计算厂界贡献值，基本公式如下: 式中： Lr——r处声级，dB(A)； Lro——ro处声级，dB (A)； r——点声源至受声点的距离。 项目噪声对厂界的贡献值如下表 表18 噪声影响预测表 单位：dB(A) 测点位置; 设备噪声; 距离; 贡献值（昼间）; 标准限值. 厂界东; 69; 25; 41; 工业企业厂界环境噪声排放标准3类标准，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 厂界南; 80; 31. 厂界西; 20; 43. 厂界北; 10; 49. 项目对生产车间产生的风机噪声，选用环保低噪声设备，并采取减震措施,利用车间厂房等建筑物及厂区内距离衰减等，使综合降噪处置后项目噪声对厂界噪声贡献较小，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(612348-2008)3类标准。 主要降噪措施如下： 本项目建成投产后，将采取以下噪声污染防治措施：（1）选用环保低噪声设备； （2）合理安排废电池的装卸时间，夜间不从事装卸作业；（3）加强管理，优化车辆行驶路线，车辆进出场地合理有序，装卸货时轻取轻放，文明作业； 5 土壤环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目项目类别属于“Ⅱ类”项目，项目影响土壤环境方式主要为废液的垂直下渗，污染源为泄露电解液中含有的重金属铅、酸液。项目位于轻工产业园区，为不敏感区域，占地300m2为小型项目，采取定性描述。 本项目租用文浩辉公司厂房，建设过程对收贮中心周围进行硬化，收贮中心内部进行防渗（等效于6m黏土层，渗透系数小于10-7cm/s）处理。正常工况下项目不会对土壤产生影响，非正常工况下，建设单位根据相应的应急预案对各种废液进行收集，对环境影响较小。 6 固体废物环境影响及保护措施 （1）产生量及处置措施 项目运营过程中，固废主要为生活垃圾、贮存的破损废铅酸电池容器（托盘、PV桶）以及废铅蓄电池泄露电解液。 ——生活垃圾以每人每天0.5kg计，则约产生0.91t/a，此类固废在厂区集中收集后委托园区环卫拉运至当地垃圾填埋场处置。 ——贮存的破损废铅酸电池容器（托盘、PV桶），根据《国家危险废物名录》（2021）属于危险废物，废物代码为：900-041-49，产生量0.1t/a，委托骆驼集团新疆再生资源有限公司运输回收处置。 ——非正常状态即铅蓄电池破损发生泄漏，此过程废液（废物代码为：900-042-49）收集至储区的应急池中，由骆驼集团新疆再生资源有限公司处置。项目废铅蓄电池暂存点建有2m3应急池，非正常工况下铅蓄电池漏液约29.6L（0.035t），暂存点应急池容积满足收集需要，合理可行。 固体废弃物处置方式见下表。 表19 固体废物处置方式 序号; 类别; 污染物; 废物代码; 危险特性; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 新星市生活垃圾填埋厂. 2; 危险废物; 贮存的破损废铅酸电池容器（托盘、PV桶）; 900-041-49; T/C; 骆驼集团新疆再生资源有限公司回收处置. 3. 4; 废铅蓄电池泄露电解液; 900-042-49; T/C; 骆驼集团新疆再生资源有限公司处置. （2）危险废物收集属性控制措施 废铅蓄电池回收收集过程严格制定危险废物的属性控制措施。避免其他类危险废物的混入。环评建议建设单位应进行以下措施设置。 1）“源头把控”在各企业、4S中收集铅蓄电池过程中，组织专业人员进行，从源头避免其他类危险废物的混入，并严格按照《危险废物转移联单管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)等有关规定执行，填报危险废物管理计划、办理危废转移电子联单、建立危废管理台账。 2）定期组织人员培训，增加收集人员的工作能力，避免收集其他类废物。 3）定期向收集企业人员通过发放传单、手册的方法进行危险废物知识教育，从而避免其他类危险废物的混入。 7 环境风险评价 ### 7.1风险调查 本项目为废铅蓄电池存储项目，主要风险源为铅蓄电池贮存库，涉及的风险物质为硫酸，为10%的硫酸溶液，不属于发烟硫酸，未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，因此本次环评风险评价仅进行简单分析。 ### 7.2 环境风险识别 蓄电池在生产寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现漏液，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化或者劣质假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏。 ### 7.3 环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①铅蓄电池中完好的免维护电池与放入保存容器中的破损的电池分区储存； ②要加强通风，保证废气处理装置正常运行。 ③设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ④储存区设置导流沟和事故应急池。应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等标准规范执行。发现漏液的电池必须由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。本项目设置2m³事故应急池收集泄露电解液。铅酸蓄电池成分中硫酸含量约为10%，则一次发生泄漏时硫酸泄漏量约为3.5kg，一般铅酸蓄电池用的是1.18~1.2g/cm3浓度的稀硫酸，密度按1.18g/cm3计，则泄漏硫酸容积约为2.96L。按照同时泄露10块电池电解液计算，为29.6L，运营期不进行地面清洗，无场地清洗废水产生。建设单位拟设置2m3事故应急池一座，可以满足电解液的临时收集暂存。 ⑤盛装废旧铅酸蓄电池的容器上必须黏贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必.须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ⑥建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 ⑦如实记载每批废旧铅酸蓄电池的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收记录，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废旧铅酸蓄电池容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 （2）事故应急预案 制定相应的应急计划，成立应急组织并明确其职责，配备相应的应急设施、设备与器材，制定应急通讯联络方式，发生事故要立即按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质监部门。对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准，教给职工应急医学救援知识，加强平常的应急演习等。使风险事故尽快消除，减轻对周围环境的影响。 编制环境风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 项目风险事故应急预案仅是企业整体事故应急预案的一个组成部分，严格的应急预案应当在项目建成试生产前编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案由于需要内容详细，便于操作，因此应当结合安全评价报告专题制定。本次环评仅对应急预案提出要求，并对主要风险提出应急措施和设施要求，编制应急预案。 项目若发生事故性排放，必须立即停止该工序作业，启动应急预案，检查事故原因，采取措施，及时排除故障，做好附近可能受污染单位和个人的紧急疏散工作。 ### 7.4 分析结论 本环评按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别、制定了防范措施，符合环境风险评价的要求。本环评提出项目建成后，要求企业严格按照安全和消防管理要求执行，编制环境风险应急预案并在相关管理部门进行备案。 建设项目环境风险简单分析内容，见表20。 表20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 废旧电池回收储存转运项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 新星市; （/）区; 新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区配套轻工产业区. 地理坐标; 经度; 93度38分55.00秒; 纬度; 42度45分14.00秒. 主要危险物质及分布; 废铅蓄电池，存储于铅蓄电池收贮中心，事故状态少量废液存在于应急池中. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 铅蓄电池泄漏，因应急不到位或地面防渗措施出现破损，造成含电解液的泄漏，污染空气、土壤、地下水。. 风险防范措施要求; ①铅蓄电池中完好的免维护电池与放入保存容器中的破损的电池分区储存； ②要加强通风，保证废气处理装置正常运行。 ③设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ④储存区设置导流沟和事故应急池。应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等标准规范执行。⑤盛装废旧铅酸蓄电池的容器上必须黏贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必.须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ⑥建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 ⑦如实记载每批废旧铅酸蓄电池的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收记录，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废旧铅酸蓄电池容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。. 填表说明; /. 8 环境监测计划 项目运营过程中，委托有资质的监测机构或企业具备监测条件对企业排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况和工程特点，本环评对该项目实行环境监测计划的建议如下： 表21 环境监测计划 监测要素; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 执行标准; 监测机构. 废气; 铅及其化合物; 厂界下风向; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 第三方环境监测公司. 硫酸雾; 厂界下风向; 1次/半年. 地下水; 监测因子; PH、总硬度、铅、硫酸盐; 1次/半年; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 噪声; 厂界噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 每年1次，每次1天，昼夜个1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 9 环境保护投资 本项目总投资600万元，其中用于环境保护方面的投资约30万元，占项目总投资额的5%，主要环保设施及投资见表22。 表22 环保投资一览表 类别; 环保措施; 环保投资（万元）. 大气污染; 负压吸风+干式酸雾净化器+防酸滤铅网+15m高排气筒; 10. 风险防范; 厂区防渗、设置截流槽、导流沟，建设1座应急池、厂区监控等; 20. 合计; /; 30. 10 “三同时”验收 项目竣工后应按照《建设项目环境保护竣工验收规范》要求进行自主验收，经验收合格到当地环保主管部门备案后方可投产运行。 表23 环保“三同时”竣工验收一览表 序号; 验收内容; 环保工程; 验收指标. 1; 废气; 负压吸风+干式酸雾净化器+防酸滤铅网+15m高排气筒; 排气筒各污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标，厂界各污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。. 2; 废水; /; 废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3; 固废; /; 生活垃圾运送至新星市生活垃圾填埋场，运营过程中产生的危险废物委托骆驼集团新疆再生资源有限公司收集处置，储存场所、容器依法张贴标识标志满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）等法规要求. 4; 噪声; /; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 5; 风险控制; 地面防渗、设置截流槽、导流沟，建设1座应急池，安装监控设备、设置环境应急预案、地下水监测井; 铺设耐腐蚀层、防渗层，其中防渗层防渗能力需等效于6m厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s）防渗能力；防风、防雨，设置不低于15cm围堰，铅蓄电池暂存点应急池2m3，监控设施安装监控符合《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》（公告 2020年 第30号）要求；根据项目特点设置环境应急预案. 6; 其他; 厂区布置视频监控系统; 厂区布置视频监控系统，对危险废物入库、储存、转移进行无死角监控，并根据生态环境局要求对监控进行管理. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废铅蓄电池储存库 | 铅及其化合物、硫酸雾 | 负压吸风+干式酸雾净化器+防酸滤铅网+15高排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS等 | 排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 车辆及 装卸 | 噪声 | 选低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂区内禁鸣、限速等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 贮存库 | 废铅蓄电池 | 收集后由骆驼集团新疆再生资源有限公司处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020） |
|  |  | 铅蓄电池泄漏液 |  |  |
|  |  | 破损铅蓄电池包装 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目设计建设有防渗防腐措施的截留槽、导流沟、事故池设置截流槽、导流沟，渗透系数K≤10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①铅蓄电池中完好的免维护电池与放入保存容器中的破损的电池分区储存； ②要加强通风，保证废气处理装置正常运行。 ③设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ④在储存区禁止使用明火。此外环评建议建设方根据规范设计应急池，以应对突发的环境风险事故。 ⑤保证应急事故池联通有效性。 ⑥建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 ⑦为工作人员佩戴护目镜、防腐手套等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》对该项目进行排污许可登记管理。 2 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 3 设置专职环境管理人员承担环境管理工作，负责环保设施的正常运行、维护与管理，负责监测计划的制定，建立环保档案，并加强生态、水资源及环境保护宣传教育，提高人们环境意识。 4 应建立环境管理台账制度,落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。 5 每周检查记录环保标识设施情况，贮存容器是否破损，应急防护设施情况，防渗工程是否正常，维护过程，检查人，检查日期等信息。 6 对废气治理设施进行检查，建立维护记录。 7 根据《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物经营单位审查和许可指南》中相关规定，申请办理危险废物经营许可证，许可证主要包含以下内容： ①危险废物经营许可证的法人名称、法定代表人、住所；②核准的危险废物经营方式；③核准经营的危险废物类别；④许可经营的危险废物贮存年经营规模；⑤危险废物贮存设施的地址，并应注明其经度和纬度。 8 项目竣工后应按照《建设项目环境保护竣工验收规范》要求进行自主验收，经验收合格到当地环保主管部门备案后方可投产运行 |  |  |  |

- 六、结论

新星市飞立平环保科技有限公司废旧电池回收储存转运项目符合国家及自治区相关法律法规、符合新疆生产建设兵团第十三师新星市“三线一单”要求、园区准入要求，采取的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（t/a） | COD | / | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | NH3-N | / | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 |
| 一般工业固体废物（t/a） | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | / | / | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 |
| 危险废物（t/a） |  | / | / | / | 0.135 | / | 0.135 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①